Состояние загрязнения окружающей среды в декабре 2023 года
По сведениям Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (http://omsk-meteo.ru) в течение месяца в Омске преобладал неустойчивый характер погоды. Ветер переменных направлений 1-3 м/с, порывы до 14 м/с. В большинстве дней месяца наблюдались инверсии от  300 до 1000 метров, интенсивностью от 3 до 15°С. Метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы 7,8, 11, 12 декабря.

Для предотвращения роста уровня загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий (НМУ) отделом прогнозирования загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга объявлено 4 предупреждения первого режима работы для 14 предприятий.

В декабре 2023 года отбор проб атмосферного воздуха в г. Омске осуществлялся ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 11 стационарных постах (Центральный округ – посты 2, 9, 31, Советский – посты 5 и 26, Октябрьский – посты 7 и 28, Ленинский – посты 27 и 32 , Кировский – посты 1 и 29). Ежедневно 3-4 раза в сутки отбирали пробы воздуха и определяли в них содержание 32 примесей, в декабре всего проведено 11462 определения. 
В течение месяца в атмосферном воздухе  зарегистрированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных Главным государственным санитарным врачом РФ:  сероводород -  случая из 1252 проб. 
В декабре 2023 г. в целом по городу наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы.

На территории Омской области наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши осуществляет ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 12 водных объектах в 18 пунктах наблюдений (27 створов). Пробы воды отбираются ежедекадно, ежемесячно, в основные гидрологические фазы (в зависимости от программы наблюдений). В пробах воды определяются от 32 до 44 показателей физико-химического состава поверхностных вод.

В декабре 2023 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 38 проб воды. Наблюдались случаи превышения ПДК  трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК), соединений железа, меди, цинка, ртути, марганца, фенолов и нефтепродуктов.

На территории Омска и Омской области случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши не зарегистрированы.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на открытой местности по городу в декабре составило 0,11 мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону местности.

	Характеристика загрязнения по округам города

	Округ
	Загрязняющее вещество
	Уровень загрязнения

	Центральный
	сероводород
	повышенный

	Октябрьский
	
	низкий

	Кировский
	
	низкий

	Советский
	
	низкий

	Ленинский
	
	низкий


