	
	

	
	

	
	НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



	
	

	
	2015


Нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области
	РАЗРАБОТАНЫ
	Государственным унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» 



	ВНЕСЕНЫ
	

	УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
	


НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование 
	Том 

	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов 
	Часть 1

	МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Часть 2

	ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Часть 3


ЧАСТЬ 2. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

	
	Введение …………………………………………………………………………………….
	1

	1.
	Термины и определения …………………………………………………………………..
	3

	2.
	Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования       города Омска ……………………………………………………………………………….
	15

	3.
	Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических            и социально-экономических условий развития города Омска, влияющих на установление расчетных показателей ……………………………………………………
	17

	
	3.1.
	Административно-территориальное устройство муниципального      образования городской округ город Омск Омской области ………………………
	17

	
	3.2.
	Природно-климатические условия муниципального образования                городской округ город Омск Омской области …………………………………….
	25

	
	3.3.
	Социально-демографический состав и плотность населения            муниципального образования городской округ город Омск Омской области ….
	30

	4.
	Анализ Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025   года, муниципальной программы социально-экономического развития города Омска и ведомственных муниципальных программ по различным направлениям            в целях выявления показателей, которые необходимо учитывать в нормативах градостроительного проектирования муниципального образования городской   округ город Омск Омской области ………………………………………………………
	33

	5.
	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части         нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области …………………………………………..
	45

	
	5.1.
	Соответствие установленных расчетных показателей минимально    допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и                    местного значения и максимально допустимого уровня территориальной              доступности таких объектов для населения муниципального образования городской округ город Омск Омской области требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов и расчетам               на основе статистических и демографических данных с учетом              особенностей городского округа ……………………………………………………
	46

	
	5.2.
	Расчеты установленных расчетных показателей минимально допустимого         уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально       допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для        населения муниципального образования городской округ город Омск              Омской области в нормативах градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области ….
	54


ВВЕДЕНИЕ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области разработаны на основании требований Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ), Закона Омской области от 09.03.2007 № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области (с изменениями) и Решения Омского городского Совета от 17.12.2014 № 295 «О порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области».

Нормативы градостроительного проектирования и входящие в них расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (далее расчетные показатели) муниципального образования городской округ город Омск Омской области разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом:

- административно-территориального устройства муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

- природно-климатических условий муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

- социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

- Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Омск Омской области и ведомственных, целевых и инвестиционных программ отраслевых комитетов и управлений администрации муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

- предложений органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и заинтересованных лиц. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования городской округ город Омск Омской области, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Омской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования городской округ город Омск Омской области не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Омской области.

В части 2 Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области приведены материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования с учетом вышеперечисленных требований, приведенных в соответствии с пунктом 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ). 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей. 

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

Внутридворовые дороги, проезды - земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым зданиям, вспомогательным площадкам и сооружениям дворового благоустройства (площадкам для мусоросборников, подземным автостоянкам) и расположенные на придомовой территории.

Внутриквартальные дороги, проезды - земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайона (квартала), в том числе выделяемых красными линиями.
Газон - элемент благоустройства, представляющий собой участок земли с естественным или искусственно созданным травяным покровом.

Гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, технического обслуживания автомобилей.
Генеральный план городского округа - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.
Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 

Градостроительное проектирование - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования.
Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой блокированный - жилой дом с числом этажей не более трех, состоящий из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования.

Жилое строение - дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке.
Жилой район - планировочный элемент жилой зоны, формируемый в виде группы кварталов (микрорайонов).

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зоны (территории) исторической застройки - включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, то есть до середины 50-х годов XX века.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными одно-, двухэтажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенные для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.
Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 4-8 этажей.

Зоны застройки многоэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 9 и более этажей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Интенсивность использования территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории. 

Историческая среда - городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки.

Квартал - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

Микрорайон - планировочный элемент жилой застройки.

Морфотипы - типы застройки, сложившиеся в период эволюционного развития населенного пункта.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.
Населенный пункт - территориальное образование Омской области, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного или сезонного проживания людей. 

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей.

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.

Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства - участки поверхности земли, недр, воздушного и водного пространства, расположенные над, под, а также в непосредственной близости от объектов электросетевого хозяйства, устанавливаемые в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га). 

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории.

Придомовая территория - земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, стоянки автомобилей (гостевые автостоянки)), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Прикватирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Район аэродрома - часть воздушного пространства установленных размеров, предназначенная для организации выполнения аэродромных полетов, а также расположенный под ней участок земной или водной поверхности.

Реконструкция застроенных территорий - изменение параметров объектов капитального строительства и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социально-гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Территория примагистральная - территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой.

Территория межмагистральная - территория, ограниченная красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий.

Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Хозяйственная постройка - нежилая отдельностоящая постройка, как правило, пониженного уровня ответственности, размещаемая на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, и предназначенная для обслуживания жилого дома (жилого строения) и его земельного участка. К хозяйственным постройкам относятся: сарай для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, летняя кухня, хозяйственный навес, летний душ, сарай для скота и птицы, погреб, теплица и иные подобные постройки.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Линия застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Береговая линия - граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации.

Граница затопления паводками 1 % (10 %) обеспеченности - граница территории, принимаемая на планировочной отметке не менее, чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с вероятностью его превышения 1 раз в 100 лет (10 лет).

Граница земельного участка - замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не пересекающая этот земельный участок.

Граница зон действия сервитута - граница земельного участка, в отношении которого установлено право ограниченного пользования лицами, не являющимися собственниками данного участка (сервитут).

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон санитарной охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены:

- границы I пояса зоны санитарной охраны - границы территории расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

- границы II и III поясов зоны санитарной охраны - границы территории, предназначенной для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней границы в заданном направлении. 

Граница санитарно-защитной зоны на графических материалах (генеральный план городского округа, поселения, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается специальными информационными знаками.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - границы территорий, на которых возможно проявление чрезвычайных ситуаций (аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью населения или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения).

2. Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования города Омска
В рамках реализации приоритетных направлений, определенных Стратегией социально-экономического развития города Омска до 2025 года, утвержденной Постановлением Администрации города Омска от 9 июля 2014 года № 938-п (далее – Стратегия), Муниципальной программы города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1164-п (далее – Программа), и приоритетов развития муниципального образования городской округ город Омск основная миссия региона определена как площадка коммуникации и взаимодействия Западной Сибири и другими федеральными округами Российской Федерации в сфере бизнеса, инновационной экономики, образования и культуры.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области направлены на регулирование градостроительной деятельности и разрабатываются в целях:

- обеспечения устойчивого развитие города с учетом особенностей его формирования, благоприятных условий жизнедеятельности населения, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания, требований по охране окружающей среды, объектов историко-культурного наследия, рациональному использованию территории и природных ресурсов, улучшению санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории городского округа; 

- решения задач, поставленных в Стратегии и Программе.

В соответствии с требованиями Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области» местные нормативы должны решать следующие основные задачи: установление совокупности расчетных минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа с учетом социально-демографического состава населения, планов и программ комплексного социально-экономического развития города Омска, а также предложений органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и заинтересованных лиц.

Нормативы градостроительного проектирования должны устанавливать совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Таким образом, нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области решают задачи создания полного комплекта нормативной градостроительной базы, учитывающей условия города Омска, необходимого для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории, соответствующих направлениям развития муниципального образования городской округ город Омск Омской области, определенных Стратегией и программными документами.
3. Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития города Омска, влияющих на        установление расчетных показателей
Для разработки расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городской округ город Омск Омской области был проведен анализ административно-территориального устройства, природно-климатических условий и социально-экономических условий развития городского округа город Омск Омской области.
3.1. Административно-территориальное устройство муниципального образования городской округ город Омск Омской области
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области (далее город Омск) – административный центр Омской области, расположен в Сибирском федеральном округе Российской Федерации. Город Омск – один из ведущих промышленных, транспортных, научно-образовательных и культурных центров России.

Город Омск расположен в южной части Западно-Сибирской равнины, на месте впадения в Иртыш реки Омь, в центре южной части Омской области, на пересечении важнейших коммуникаций - железнодорожных (Транссибирская железнодорожная магистраль), водных (река Иртыш), автомобильных, авиационных и др., связывающих европейский и азиатский континенты, а также север Западной Сибири и Центральную Азию, что является основой для его экономического, социального и культурного развития.

Современный Омск – это крупнейший мегаполис Сибирского региона с населением 1 173,9 тыс. чел. Площадь городской территории составляет 569,4 км2. На юге город Омск граничит с Казахстаном, на севере – с Тюменской областью.

На основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», приведенных в таблице 1, муниципальное образование городской округ город Омск Омской области в зависимости от фактической и проектной численности населения относится к крупнейшим городам.
Таблица 1
	Группы 
	Население (тыс. чел.)

	Крупнейшие
	Свыше 1000

	Крупные
	Свыше 500 до 1000

	
	Свыше 250 до 500

	Большие
	Свыше 100 до 250

	Средние
	Свыше 50 до 100

	Малые
	Свыше 20 до 50

	
	Свыше 10 до 20

	
	До 10


Городская жилая застройка представлена следующими типами: одноэтажная застройка (на 3/4 индивидуальная), 2-3-этажная застройка, 3-4-этажная застройка, 5-8-этажная застройка, 9-этажная и более высокая застройка. Первые два типа характеризуются мелкой сеткой кварталов и относительно низким уровнем благоустройства. Значительная часть территории города Омска занята дачно-садовыми кооперативами.

Большая часть жилой и промышленной застройки расположена на правом берегу реки Иртыш. В последние годы основное жилищное строительство ведется на левом берегу реки Иртыш. Однако дальнейшее развитие вдоль правого берега реки Иртыш ограничено тем, что на севере оно заперто обширной промзоной нефтехимического комплекса, а на юге затруднено существующей сетью железных дорог, промзоной завода транспортного машиностроения и отсутствием развитой улично-дорожной сети. Главным фактором, препятствующим жилищному строительству на левом берегу реки Иртыш, является действующий гражданский аэропорт.
На правом берегу реки Иртыш у впадения в нее реки Омь расположен исторический городской центр. Здесь размещаются основные административные здания, офисы многочисленных фирм, многие вузы и учебные учреждения среднего профессионального образования, учреждения культуры и досуга.

Омск является одним из крупнейших промышленных центров Сибири. Основу промышленности города составляют предприятия машиностроения, нефтехимии и аэрокосмической индустрии. В аэрокосмической индустрии особенно выделяется крупное ФГУП «Производственное объединение «Полёт»», осуществляющее выпуск ракет-носителей «Рокот» и «Протон» (до недавнего времени и «Космос-3М»), а также производство узлов для российских ракет-носителей нового поколения «Ангара». В машиностроении Омск представляет Омский завод транспортного машиностроения, который производит и ремонтирует танки типа Т-80, модернизирует танки Т-55, производит тракторы и экскаваторы, а также выпускает металлургическую продукцию. Предприятия нефтехимии: «Омский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Омский каучук», ОАО «Омскшина», ООО «Омсктехуглерод», ООО «Полиом».
В городе развита радиоэлектроника, строительство и производство стройматериалов, деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность, энергетический комплекс.
Омск является крупнейшим транспортным узлом. Это крупный речной порт, железнодорожная станция на Транссибирской магистрали, узел железных и автомобильных дорог, аэропорт. Через Омск проходит федеральная трасса Р254 «Иртыш» (бывшая М51) Челябинск – Курган – Петропавловск – Омск – Новосибирск. Речной вид транспорта на сегодняшний день – один из немногих сохранившихся речных пассажирских маршрутов в России. 
Муниципальное образование город Омск является крупным культурно-образовательным центром. В городском округе расположены научно-исследовательские и научно-производственные учреждения, действует 28 высших учебных заведений (вузов) – университетов, академий и институтов. Имеются театры, музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры, парки культуры и отдыха, памятники архитектуры, в том числе историческая застройка центра.
В муниципальном образовании город Омск развиты сфера социального обслуживания, здравоохранение. Омская станция скорой помощи является одной из лучших в Сибири.
Все это влияет на формирование муниципального образования городского округа город Омск Омской области в качестве полифункционального центра обслуживания как городского населения, так и населения Омской области.

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» муниципальное образование город Омск имеет статус городского округа.

Учитывая потенциал административного центра Омской области, в таблице 2 приведена типологическая характеристика муниципального образования городской округ город Омск Омской области 

Таблица 2

	Статус 

муниципального 

образования 
	Площадь 

территории, км2
	Группа по численности населения
	Роль в системе расселения

	
	
	
	административный центр
	центр 

обслуживания

	городской округ
	569,4
	крупнейший
	Омской области
	Полифункциональный, в том числе:

региональный, 

районный, 

межрайонный, 

городской 


Историко-культурное значение определяется наличием объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения, а также наличием статуса исторического поселения.

Историко-культурный потенциал муниципального образования городской округ город Омск Омской области приведен в таблице 3.

Таблица 3
	Наименование

городского

округа
	Статус

исторического поселения *
	Наличие объектов культурного наследия, в том числе:

	
	
	федерального

значения
	регионального

значения
	местного

(муниципального)

значения

	Город Омск
	-
	+
	+
	+


* В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений».
Территория муниципального образования городской округ город Омск Омской области общей площадью 569,4 км2, делится на 5 административных округов: Советский, Кировский, Центральный, Октябрьский и Ленинский.

Советский административный округ Омска расположен в северной части города на правом берегу Иртыша. На севере и востоке округ граничит с Омским районом, на юге – с Центральным округом, на западе граница проходит по реке Иртыш.

Советский округ отличается плотной многоэтажной застройкой. Он разделен на несколько жилых массивов: городок Водников, городок Нефтяников, СибНИИСхоз, поселки Николаевка и Юбилейный. В состав округа входят отдаленные территории: микрорайоны Береговой, Большие поля, Новоалександровский, Омский.

Среди административных округов Омска Советский округ по численности населения находится на втором месте. В нем проживает более 254,3 тыс. человек.

Советский округ является центром нефтехимической промышленности города Омска. Его площадь составляет 103,2 км2, из которых более 68% занято промышленно-производственными объектами, а 32% отведено под жилые объекты. 
Систему образования в округе представляют 88 муниципальных образовательных учреждений разного типа. В сфере здравоохранения округа работают 11 муниципальных учреждений здравоохранения.

Движение пассажирского транспорта осуществляется автобусным, троллейбусным и трамвайным сообщением.

Кировский административный округ – это левобережная часть Омска общей площадью 127 км2. Кировский округ имеет границу только с Омским муниципальным районом Омской области, от других административных округов города отделен рекой Иртыш. Округ отличается наибольшей протяжённостью среди городских округов, тянется вдоль реки с севера на юг на 25 километров.

Южная старая часть округа представляет собой преимущественно частный сектор и носит в народе название Старый Кировск. В Кировском округе сосредоточено наибольшее количество многоквартирных домов в городе. В Кировском округе расположены отдаленные территории: микрорайоны Мелиораторов и Пламя, которые представляют собой малочисленные поселения.

Численность населения округа превышает 246 тыс. человек.

В современном мегаполисе Кировский округ – это один из самых динамично развивающихся и перспективных округов города. Левый берег Иртыша является главной строительной площадкой города, на которой вырастают многоэтажные жилые дома и торговые комплексы, активно строится и развивается социальная жизнь: появляются новые спортивные и дворовые площадки, проводятся многочисленные массовые мероприятия. Кировский округ из преимущественно спального района постепенно будет преобразован в производственный, с развитой инфраструктурой и значительным потенциалом для дальнейшего бурного роста и развития.
Центральный административный округ расположен в центральной части города Омска. Граничит на северо-западе с Советским округом, северо-востоке с Омским районом, юго-востоке с Октябрьским, на юге с Ленинским округами, на западе граница проходит по реке Иртыш. Площадь территории округа составляет 105,2 км2.

Отличительная особенность округа – это административный центр города и области, где расположены органы представительной и исполнительной властей города и области.
Жилищный фонд округа представлен многоэтажными жилыми домами, а также частными домовладениями.

Центральный административный округ является культурным и промышленным центром Омска, где сосредоточена основная культурная, научная, спортивная и деловая элита Омской области.

На территории Центрально административного округа располагается множество крупных промышленных предприятий (приборостроение, машиностроение, радиотехническая, топливно-энергетическая, полиграфическая, лёгкая и пищевая промышленность, производство строительных материалов).

В округе самая насыщенная социальная инфраструктура. Он занимает первое место по численности населения среди административных округов города Омска. В округе проживает около 276 тыс. человек.

В Центральном административном округе сосредоточены наиболее крупные объекты культуры города и области, и поэтому, округ является местом отдыха омичей и гостей города. На его территории расположены Омский государственный музыкальный театр, Государственный академический театр драмы, Омский государственный театр для детей и молодежи, спортивно-концертный комплекс «Иртыш», концертный зал, цирк и другие учреждения культуры и искусства.

Октябрьский административный округ расположен в правобережной части Омска, его общая площадь составляет 63 км2. Округ имеет границу с Ленинским, Центральным округами города, а также с Омским муниципальным районом Омской области. В состав округа входят отдаленные территории, представляющие собой малочисленные поселения: поселок Волжский, микрорайоны Крутая Горка и Осташково.

Округ имеет сравнительно небольшую площадь жилой застройки и большое количество личных гаражей. Жилищный фонд округа представлен многоэтажной и индивидуальной застройкой.
Численность населения округа составляет более 170,1 тыс. человек.
Октябрьский округ составляет основу промышленного потенциала города, где сосредоточены крупные и средние промышленные предприятия, а также обладает крепкой системой образования и высокими культурными традициями.

Ленинский административный округ – южный округ Омска, самый крупный округ в городе площадью более 153 км2. Численность населения округа составляет более 200,2 тыс. человек.
Жилищный фонд Ленинского округа представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой.
Округ тесно связан с железной дорогой. Все основные объекты Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги расположены на его территории. К ним относится большая локомотивная база, связь, путейные службы. На территории округа находится один из старейших в Сибири вокзалов – железнодорожный вокзал «Омск-Пассажирский».
На территории округа зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более 2 600 предприятий и организаций различных форм собственности. 

Развита социальная сфера, представленная поликлиниками, больницами, общеобразовательными средними школами и гимназиями. На территории округа действуют учреждения культуры (в том числе муниципальные Дворцы культуры), учреждения дополнительного образования детей (муниципальные детские школы искусств и областной Дом учителя и детского творчества). Работают муниципальные библиотеки, а также культурно-досуговый центр Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Общие принципы зонирования территории городского округа следует осуществлять исходя из комплексной оценки жилых районов и функционального использования данных территорий с учетом имеющихся ресурсов (топливно-энергетических, водных, транспортных, рекреационных, трудовых, природных, территориальных), их рационального использования, состояния окружающей среды, развития социально-демографической ситуации и экономической базы муниципального образования. При этом следует:

- учитывать роль городского округа в системе расселения, значение в системе формируемых центров обслуживания (полифункционального, в том числе: регионального, межрайонного, окружного (общегородского) уровня), его историко-культурное значение, туристско-рекреационный потенциал, прогнозируемую численность населения и другие местные особенности;

- определять рациональные пути развития городского округа за счет имеющихся территориальных и других ресурсов, повышения интенсивности использования территорий в границах городского округа за счет развития застроенных территорий, в том числе реконструкции сложившейся застройки;

- учитывать формирование зон опережающего экономического роста и перспективного развития (технопарки, инвестиционные площадки, транспортно-логистические комплексы и другие территории с особым режимом хозяйствования);

- исходить из оценки природно-климатических условий и данных об инженерно-геологических условиях территории;

- учитывать зоны с особыми условиями использования территории:
- санитарно-защитные зоны;

- санитарный разрыв;

- придорожные полосы;

- полосы воздушных подходов;

- район аэродрома (вертодрома);

- приаэродромная территория;

- охранные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны;

- санитарно-защитная полоса;

- рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны;

- зоны затопления, подтопления;

- лесопарковые зоны и зеленые зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны охраняемых объектов;

- режимные территории.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, содержащихся в Нормативах градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области, осуществлялось дифференцированно на 2015 год и на расчетный срок – 2025 год для объектов регионального и местного значения, планируемых для отображения в документах территориального планирования (генеральный план городского округа) и документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков).

3.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ городской округ город Омск Омской области
Для разработки нормативных показателей градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области с учетом природных особенностей приведена природно-климатическая характеристика городского округа по следующим направлениям:
( климатические особенности;
( опасные природные явления, в том числе:

- геологические – оползни, обвалы;

- гидрологические – подтопление, затопление (весеннее половодье, активизация экзогенных процессов), подработка берегов;
- метеорологические (ливневые дожди, сильные снегопады, мороз, метель, снежные заносы, сильная жара).

Климатические особенности

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области расположен в южной части Западно-Сибирской равнины, на месте впадения в Иртыш реки Омь, в центре южной части Омской области. Местность относительно плоская, с преобладающими абсолютными отметками 100—140 м. Однообразный рельеф на отдельных участках нарушается понижениями плоских западин, древних ложбин стока, озёрными котловинами, увалами.

По климатическому районированию территория города Омска относится к климатическому подрайону IВ.
Омск относится к умеренной климатической зоне с континентальным климатом лесостепи Западно-Сибирского пояса. Расположение Омской области на обширной низменной равнине в центре Азиатского материка, вдали от морей, открытость ее территории как с севера, так и с юга способствуют тому, что климат здесь формируется под сильным воздействием физических свойств суши, которые летом быстро и сильно прогревается, а зимой также быстро охлаждается. Основными воздушными массами, определяющими погоду в Омске и его окрестностях, являются: арктический воздух, воздух умеренных широт, тропический воздух, характеризующиеся низкими температурами, малым влагосодержанием и большой прозрачностью атмосферы. Как зимой, так и летом вторжение арктического воздуха сопровождается резким похолоданием.

Зима в Омске холодная, чаще суровая, продолжительная, с устойчивым снежным покровом. Лето теплое, чаще жаркое. Переходные периоды короткие, особенно весна. После зимних холодов быстро наступает летняя жара, и также быстро происходит переход от лета к зиме. Средняя температура самого холодного месяца (января) -19 градусов Цельсия. Минимальные температуры в отдельные дни могут понижаться до -49 градусов Цельсия. Средняя температура самого теплого месяца (июля) 18 градусов Цельсия, максимальные температуры могут достигать 41 градусов Цельсия.

В муниципальном образовании городе Омске свыше 80 % годового количества осадков выпадает в теплый период и лишь около 20 % – в холодный. Наибольшее количество осадков обычно выпадает в июле – в 88 % лет, наименьшее – в феврале – в 77 % лет. 

Общая циркуляция атмосферы обуславливает преобладание на территории муниципального образования город Омск в холодный период года юго-западного и западного ветров, в теплый период – северо-западного и северного ветров. Средняя скорость ветра зимой 4-5 м/с, летом несколько меньше при большей порывистости ветра. Весной, осенью и особенно во второй половине зимы наиболее часто наблюдаются сильные ветры, что является причиной частых метелей и пыльных бурь.
Суммируя климатические условия (климатический подрайон IВ, температурный режим, осадки и ветровой режим) следует отметить, что все эти факторы находятся во взаимном влиянии с рельефом территории, характером застройки, наличием зеленых зон и удаленностью от морей,. Все перечисленные факторы необходимо учесть при разработке нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности населения (размещение промышленных объектов с учетом «розы ветров» и рельефа, формирование природного каркаса города с целью создания горизонтального и вертикального воздухообмена, размещение жилой и общественной застройки с учетом регулирования микроклимата и др.).
Опасные природные явления
В соответствии с классификацией, приведенной в ГОСТ Р 22.0.06-95, на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области возможны проявления опасных природных процессов, в том числе: геологические (оползни), гидрологические (подтопление, затопление (весеннее половодье, активизация экзогенных процессов), подработка берегов рек и водоемов) и метеорологические (ливневые дожди, сильные снегопады, мороз, метель, снежные заносы, сильная жара).
Наиболее опасными проявлениями природных процессов для города Омска являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- сильные морозы;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы);
- подтопление территории.

Грозы

Образование гроз связано с определенными метеорологическими условиями: наличие неустойчивой влажной и теплой воздушной массы (температура 18-29 градусов Цельсия и влажность 80 % и более) и процессов, приводящих к увеличению вертикального градиента температуры (конвекции, распространения холодного воздуха над слоем теплого, подъема воздуха по фронтальной поверхности).

В городе Омске грозы наблюдаются в период с апреля по сентябрь, в основном в летний сезон (84 % годового количества), реже весной и осенью. В летние месяцы грозы бывают ежегодно, в апреле один раз в три года, в мае и сентябре – в 6-8 из 10 лет. Максимум гроз в году наблюдается в июле, когда среднее число дней с грозой равно восьми, но в отдельные годы оно колеблется от двух до 16 дней.

Ливни
Значительные осадки в Омске наиболее вероятны в теплое время года, в особенности в июле.
Дожди, дающие за сутки 30 мм и более осадков, считаются обильными и являются опасными для народного хозяйства. Они могут вызывать дождевые паводки, размывать почву, разрушать дороги и т.д. Неблагоприятное действие обильных осадков усиливается тем, что они весьма часто сопровождаются другими опасными метеорологическими явлениями: грозой, градом, сильным ветром.

Случаются обильные осадки в Омске в среднем один раз в два года в период с апреля по сентябрь.

Град
Град в городе Омске выпадает в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, обычно при ливнях и грозах. Слой выпавшего града иногда составляет несколько сантиметров. Продолжительность выпадания: от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 мин, и очень редко — около 1 ч. и более.
Град может нанести серьёзный ущерб человеку и его имуществу, а также сельскому хозяйству и уничтожает посевы
Сильные морозы
Зимний сезон в городе весьма продолжителен и длится с начала ноября по начало апреля. Под воздействием арктических воздушных масс возможны сильные заморозки. Самым холодным месяцем зимнего сезона считается январь, в это время средняя температура держится на отметке -19°С. Но в зимние месяцы минимальная температура может достигать -45°С.
Снегопады

Сильные снегопады в Омске возможны с октября по апрель, но наиболее вероятны в декабре-марте, когда они обеспечивают и наибольший суточный прирост высоты снега - около 8см. Во время сильных снегопадов чаще всего наблюдаются ветры юго-западной и северо-восточной четверти при скорости ветра 3-8 м/с (74%) и температуре воздуха в интервале от -4 до -16 градусов Цельсия (72%).

При больших морозах (ниже -20 градусов Цельсия) интенсивные снегопады редки.

Продолжительность сильных снегопадов обычно не менее 4 часов, более чем в половине случаев их продолжительность оказывается более полусуток.

Гололед

Череда оттепелей и заморозков в городе Омске может спровоцировать образование гололеда. С появлением гололеда на дорогах города значительно повышается риск возникновения аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта).

Сильные ветры (ураганы)
Самые сильные ветра в городе Омске бывают в зимние и весенние месяцы, особенно в мае. Ветер скоростью 15 м/с и более считается сильным ветром, а более 25 м/с представляет уже особо опасное явление.
Подтопление территории
В период активного снеготаяния в конце марта начале апреля подтоплению подвержены отдельные городские территории города Омска, в особенности частного сектора.

Подтопление приводит к переувлажнению и заболачиванию земель, что влияет на коммунально-бытовые условия проживания населения и производственную деятельность организаций города Омска, угрожая устойчивости зданий и сооружений в результате снижения несущей способности грунтов. Активизируются оползневые и просадочные явления.
Кроме опасных природных явлений на территории города Омска могут возникать чрезвычайные ситуации техногенного характера, в том числе: 
- пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных, химически опасных объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на объектах газо- и нефтепереработки, хранения и транспортировки, на промышленных предприятиях;
-  аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ);

- аварии на транспорте, в том числе: на магистральных нефте-, газопроводах; на железнодорожном, автомобильном, речном и авиационном транспорте; неблагоприятные погодные условия; ртутное загрязнение реки Иртыш из Казахстана (г. Павлодар).
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжение и т. п.), на электроэнергетических системах.
С учетом возможности проявления на территории города Омска опасных природных явлений, вызывающих возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера, и наличия источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера в нормативах разработаны разделы по проектированию сооружений и мероприятий для защиты от чрезвычайных ситуаций, вызванных данными процессами.

3.3. социально-демографический состав и плотность 

населения муниципального образования муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
Демографический потенциал муниципального образования городской округ город Омск во многом определяет перспективы его развития, создание в его административных округах условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения, экономическое и социальное благополучие и стабильность.

Демографическая ситуация складывается из естественного и миграционного прироста (убыли) населения. Оценка текущей демографической ситуации и исторически сложившихся тенденций является фундаментом для сценариев развития города Омска в том, что касается прогноза численности населения и человеческого потенциала.
В последние годы в муниципальном образовании город Омск отмечена позитивная динамика численности населения. Главным компонентом увеличения численности населения является небольшой естественный прирост населения и положительные миграционные процессы, которые представлены в таблице 4.
Таблица 4

	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	Значения показателей по годам (на 1 января)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Численность населения 
	чел.
	1 154,48
	1 154,12
	1 156,58
	1 160,67
	1 166,09

	Миграционный прирост
	чел.
	+ 422
	+ 2 520 
	+ 3 025 
	+ 4 011
	+ 5 915 

	Естественный прирост
	чел.
	- 1 800
	- 58
	+1 062 
	+1 411 
	+ 1 422 


Численность населения города Омска на 01.01.2015 года составила 1 173,9 тыс. человек. В 2016-2025 годах ожидается рост численности населения до 1 200,0 тыс. человек. Прогноз перспективной численности населения основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых на государственном и муниципальном уровнях решений, влияющих на рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности.

Принимая во внимание комплекс программ, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, воспитание полноценной личности, которые разработаны и реализуются мэрией Омска, перспективное развитие существующих и новых отраслей промышленности, а так же туризма и отраслей обслуживания на территории городского округа проектная численность населения на расчетный срок (2025 год) принимается по оптимистичному варианту на основе фактической статистической численности населения на 01.01.2014 с учетом динамики роста численности населения за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях) и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

В целом численность населения на расчетный срок (2025 год) составит 1 200,0 тыс. чел. и увеличится в сравнении с 2014 годом на 33,91 тыс. чел. (в среднем – на 3,08 тыс. чел. в год). В соответствии с выполненными прогнозными расчетами численность населения имеет устойчивую тенденцию увеличения по всем расчетным периодам (таблица 5).

Таблица 5
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Численность населения по годам (на 1 января)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2025

	Численность населения
	тыс. чел.
	1154,48
	1154,12
	1156,58
	1160,67
	1166,09
	1173,90
	1200,00

	Изменение численности населения
	тыс. чел.
	+ 25,36
	- 0,36
	+ 2,46
	+ 4,09
	+ 5,42
	+ 7,81
	+ 33,91
+ 3,08


Для расчета удельных показателей, приведенных в нормативах, численность населения принята на 01.01.2015 год – 1 173,90 тыс. чел., проектная численность населения на расчетный срок (2025 год) – 1 200,00 тыс. чел. 
Но момент подготовки документов территориального планирования при фактической численности населения отличной от проектной, расчет осуществляется по удельным показателям (на 1 чел., 1000 чел., 10000 чел.) с учетом фактически достигнутой численности населения.

Плотность населения муниципального образования городской округ город Омск Омской области по состоянию на 01.01.2015 составляет 2 057 чел./км2. 

Проектная плотность населения (чел./га) для жилых районов городского округа определяется в нормативах на 2015 и 2025 годы для территории функциональной жилой зоны и составляет от 120 чел./га до 170 чел./га (12 000 чел./км2 и 17 000 чел./км2 соответственно). Снижение плотности населения со 170 чел./га в 2015 году до 120 чел./га в 2025 году обусловлено увеличением расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений (с 22,8 м2/чел. в 2015 году до 28,0 м2/чел. в 2025 году).
Учитывая характеристику муниципального образования городской округ город Омск Омской области природно-климатические условия, демографических потенциал, систему расселения в регионе, роль в системе расселения в сфере обслуживания (регионального, районного, межрайонного, окружного (общегородского) и локальных центров на территории жилых районов, кварталов (микрорайонов) городского округа), историко-культурный потенциал муниципального образовании, анализ Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, программы города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска на 2014-2018 годы», плана социально-экономического развития города Омска и прогноза социально-экономического развития города Омска в Нормативах градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области приведены и обоснованы расчетные показатели с учетом вышеперечисленных факторов.

4. АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ГОРОДА ОМСКА ДО 2025 ГОДА, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ОМСКА И ВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАЗЛИЧНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,                              КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ В НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – нормативы) разработаны для подготовки, согласования, утверждения и реализации документов территориального планирования (генерального плана городского округа) и документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков) с учетом перспективы развития муниципального образования городской округ город Омск.

Нормативы направлены на формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения путем оптимизации функционального зонирования территории, в том числе жилой, общественно-деловой и производственной застройки, рациональной прокладки инженерных и транспортных коммуникаций, охраны и улучшения окружающей среды, инженерной защиты населений и территорий от опасных природно-техногенных процессов.
Нормативы обеспечивают социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения за счет использования социальных стандартов и норм, установленных Правительством Российской Федерации при рациональном и комплексном использовании земельных, водных и лесных ресурсов муниципального образования городской округ город Омск, что также способствует его развитию как города XXI века – ведущего многоотраслевого, делового и культурного центра Сибири. 

Девиз развития города Омска – «Город, в котором хочется жить!».
На уровне Российской Федерации был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населения Омской области в части создания благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и федеральных целевых программ, в том числе:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р;
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р;
- Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р;
- Транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р;
- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года    № 1351;
- Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 248, Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 482 от 31 октября 2008 года;
- Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 2322-р;
- другие отраслевые концепции развития.

На уровне Омской области была принята Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, учитывающая интересы населения Омской области и муниципального образования городской округ город Омск в части создания благоприятных условий жизнедеятельности в регионе на основе реализации вышеперечисленных приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ.

На основании Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, национальных проектов, федеральных целевых программ, а также областных целевых программ и инвестиционных проектов, являющихся неотъемлемой частью Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, была принята муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска на 2014-2018 годы», утвержденная Постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1164-п (далее – Программа), и Стратегия социально-экономичес-кого развития города Омска до 2025 года, утвержденная Постановлением Администрации города Омска от 9 июля 2014 года № 938-п (далее – Стратегия).
Кроме Программы и Стратегии был разработан комплекс муниципальных программ города Омска на 2014-2018 годы, утвержденных постановлениями Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года № 1087-п, от 14 октября 2013 года №№ 1163-п - 1172-п. Были также разработаны целевые, ведомственные и инвестиционные программы депрартаментов и управлений администрации муниципального образования городской округ город Омск, охватывающие все сферы жизнедеятельности городского округа (социально-экономическое развитие, обеспечение населения жильем, ликвидация аварийного жилья, обеспечение учреждениями дошкольного и школьного образования, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, развитие промышленности, жилищно-коммунального комплекса, развитие инженерной и транспортной инфраструктур, решение экологических проблем, безопасности жизнедеятельности населения и другие).

Анализ Программы, Стратегии, муниципальных программных документов выявил основные направления, которые необходимо учитывать при разработке нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск, направленных на стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и уровня комфортности окружающей среды. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ город Омск основано на его сильных сторонах, к которым относятся: 

- выгодное географическое положение на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных, водных, автомобильных, авиационных и др.), связывающих европейский и азиатский континенты, а также север Западной Сибири и Центральную Азию;

- Омск является одним из крупнейших городов России, имеет статус города-миллионника, центр крупного субъекта Российской Федерации;

- наличие крупных промышленных предприятий;

- высокий научно-технический и образовательный потенциал;

- развитая спортивная инфраструктура, высокий уровень профессионального и массового спорта;

- богатое культурно-историческое наследие.

К слабым сторонам социально-экономического развития города Омска относятся:

- высокий физический и моральный износ основных фондов в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- устаревшая инженерная и транспортная инфраструктура города;

- старение жилищного фонда;

- слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы;

- недостаточное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- экологические проблемы и другие.

Таким образом, анализ ключевых экономических показателей, сильных и слабых сторон городского округа город Омск, диагностика секторов экономики, оценка конкурентоспособности городского округа выявили приоритетные направления развития муниципального образования городской округ город Омск:
- реализация стратегических задач в целях стимулирования развития наиболее приоритетных направлений промышленности;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- развитие социальной инфраструктуры;

- реконструкция жилья и жилищное строительство;

- сохранение историко-культурного наследия города Омска;

- развитие системы переработки и утилизации отходов за счет реализации инвестиционных проектов инновационной направленности;

-экологическая безопасность и безопасность жизнедеятельности населения. 

Анализ Стратегии, Программы, комплекса муниципальных программных документов выявил основные направления, которые необходимо учитывать при разработке нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области.
Промышленное производство является основной движущей силой экономики городского округа. Рост промышленности на перспективу планируется преимущественно за счет развития приоритетных производств (высокотехнологичное машиностроение, химия и нефтехимия, нефтепереработка, пищевая промышленность, информационные технологии) и инвестиционных проектов по техническому перевооружению, расширению и модернизации предприятий, способных придать дополнительный стимул к развитию экономики городского округа, в том числе с учетом развития малого и среднего предпринимательства.

В разделе «Нормативы градостроительного проектирования производственных зон» нормативов приводятся расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования для объектов промышленности, в том числе обеспечивающих развитие приоритетных отраслей, указанных выше. Дополнительные нормативные показатели приведены в приложении 5 «Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий» нормативов.
Кроме стратегических направлений по развитию отраслей промышленности в раз-деле «Нормативы градостроительного проектирования производственных зон» разработаны подразделы «Иные виды производственных зон (научно-производственные зоны и другие)» и «Нормативные параметры коммунально-складских зон», в которых также приведены необходимые расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования данных зон и расположенных в них объектов.
Приоритетной задачей является обеспечение устойчивого и надежного функционирования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, связи, а также создание условий для стабильного обеспечения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Дальнейшее развитие системы тепло- и электроснабжения городского округа город Омск связано с реконструкцией источников энергообеспечения и магистральных сетей, а также с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

Развитие системы энергоснабжения городского округа город Омск будет направлено на обеспечение энергетической надежности территории городского округа и внедрение энергосберегающих технологий, в том числе инновационных технологий использования возобновляемых или вторичных источников энергии, повышение экологической эффективности энергетики, развитие объектов малой генерации, использование локальных источников. Повышение надежности энергоснабжения будет обеспечено за счет замещения выбывающих и реконструкции существующих мощностей.

В соответствии с данными стратегическими направлениями в нормативах разрабатывается раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры», где приводятся все необходимые расчетные показатели для обеспечения поставленных задач по водоснабжению, водоотведению, в том числе дождевой (ливневой) канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, связи и другим инженерным коммуникациям.

Основным направлением развития телекоммуникационной инфраструктуры должно стать создание высокоскоростных и защищенных волоконно-оптических линий связи в целях развития сети цифрового телерадиовещания. В целях развития данного направления в нормативах приводится подраздел «Объекты связи» с полным набором нормативных показателей, необходимых для подготовки документов территориального планирования (генерального плана городского округа) и документации по планировке территории. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа отстает от уровня автомобилизации населения. В городском округе существует дефицит пропускной способности улично-дорожной сети, в первую очередь по основным магистралям, ведущим к центру города, и транспортным узлам, низкая плотность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, отвечающих нормативным требованиям, отсутствуют сопряжения магистральных дорог, обеспечивающих подъезд автомобильного транспорта к городу. Требуется:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистралей общегородского значения, путепроводов, транспортных развязок, трамвайных путей;
- строительство, модернизация и переоборудование объектов городского электротранспорта;
- реконструкция привокзальной площади железнодорожного вокзала города Омска и другие.

В городском округе город Омск имеются проблемы с устройствами для постоянного и временного хранения автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам. В городском округе требуется также решение вопросов с внешним транспортом (развитие Омского железнодорожного транспортного узла и др.) и с общественным пассажирским транспортом (обеспечение транспортных связей периферийных районов и зон массового жилищного строительства скоростными видами пассажирского транспорта высокой провозной способности с центром города и между собой, с основными зонами размещения мест приложения труда; развитие и совершенствование общественного транспорта и создание развитой сети новых видов пассажирского транспорта, в том числе «легкого метро»).
Таким образом, одним из важнейших условий устойчивого развития экономики городского округа город Омск является развитие транспортной инфраструктуры, способствующей эффективности использования производственных мощностей и ресурсов, оптимизации структуры дорожно-транспортного комплекса. В связи с важностью данной задачи в нормативах разрабатывается раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры», в том числе подразделы: «Внешний транспорт в пределах границ городского округа», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения», «Объекты по обслуживанию пассажирских перевозок», «Трубопроводный транспорт», «Сеть улиц и дорог городского округа», «Сеть общественного пассажирского транспорта», «Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств».

В нормативах приводятся расчетные показатели проектирования объектов и сооружений транспортной инфраструктуры не только внешнего транспорта, но и нормы для проектирования улично-дорожной сети городского округа и автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Особое значение в нормативах уделяется расчету и размещению автостоянок (постоянного и временного хранения автомобилей, в том числе при объектах различного назначения, гостевых). Расчетные показатели приводятся с учетом перспективы развития уровня автомобилизации городского округа город Омск в подразделе «Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств».

Социальная инфраструктура в городском округе город Омск (образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт) требует существенного улучшения. Состояние имеющейся материально-технической базы социальной сферы, в особенности дошкольных организаций, объектов здравоохранения, не обеспечивает в полной мере потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

На начало 2014 года численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для зачисления в муниципальные детские сады, составила около 8 тысяч человек.
Целью развития социальной инфраструктуры является создание системы доступного и высококачественного высшего образования, повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, поддержка формирования развитой региональной и местной инфраструктуры в области здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, обеспечения досуга, стимулирование преобразования среды проживания и отдыха населения.

В целях решения поставленных задач особое внимание в нормативах уделяется разработке расчетных показателей для проектирования объектов социальной инфраструктуры в составе подраздела «Объекты обслуживания» раздела «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон», в том числе: объектов физической культуры и массового спорта; объектов образования; объектов здравоохранения; объектов культуры и искусства; объектов, необходимых для формирования архивных фондов; объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; объектов обслуживания федерального и регионального значения, расположенных на территории городского округа город Омск.

В данном подразделе приводятся все необходимые расчетные показатели (нормативы) для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения. 
Несмотря на интенсивное жилищное строительство, техническое состояние имеющегося жилищного фонда города, в том числе за счет неудовлетворительного содержания и недостаточного ремонта жилищными организациями жилых зданий остается сложным. Показатель обеспеченности населения жильем на 01.01.2015 составил 22,8 м2 общей площади жилых помещений на 1 жителя. Имеется очередь граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (более 15 тысяч человек), в том числе малоимущих граждан (более 3 тысяч человек).

Жилищный фонд города Омска насчитывает более 1000 домов первых массовых серий, которые нуждаются в реконструкции. Необходима также регенерация кварталов ветхого и аварийного жилья. Удельный вес зданий, относящихся к ветхому и аварийному жилищному фонду составляет 0,9 % от общей площади всего жилищного фонда. 

Необходимо привлечение инвестиций на создание арендного жилищного фонда, развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, строительство жилья эконом-класса и реализация комплексной застройки города Омска, предусмотренной в рамках базовых проектов Стратегии.
Для решения поставленных задач по обеспечению граждан комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в нормативах разработаны разделы: «Нормативы градостроительного проектирования жилых зон», «Развитие застроенных территорий», «Комплексное благоустройство». В данных разделах приводятся все необходимые расчетные показатели для проектирования объектов жилой застройки, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Одной из важнейших задач является повышение уровня озелененности территории городского округа город Омск за счет озеленения территорий выводимых за границы исторического центра города предприятий, неиспользуемых земель, земель сельскохозяйственного использования, увеличения площади зеленых насаждений общего пользования: парков, садов, скверов, бульваров, набережных, уличного озеленения, а также рекреационное использование лесов. Данная задача может быть решена при реализации концепции развития территории города Омска согласно модели «Город-сад», предусмотренной Стратегией.

В составе нормативов разработан раздел «Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон», в котором приведены расчетные показатели озеленения территорий различного назначения, в том числе общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные и др.), жилой, общественно-деловой, производственной застройки, объектов различного функционального назначения. В данном разделе приведены подразделы «Состав рекреационных зон и их формирование», «Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования», «Нормативные параметры зон туризма и отдыха».
Туристическая отрасль городского округа город Омск не является приоритетной отраслью экономики, но она оказывает мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. Туризм и отдых населения основан на интегрированном использовании всего экономического, культурного и природно-рекреационного потенциала территории (наличие объектов культурной инфраструктуры, исторический центр города Омска, историческая застройка, памятники, монументы, ансамбли, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, объекты археологического наследия, реки Иртыш и Омь, историко-культурный комплекс «Омская крепость», особо охраняемые природные территории). 

В целях развития долговременного и кратковременного отдыха и туризма в нормативах разрабатываются нормы проектирования природно-рекреационных объектов, объекты экономического и культурного обслуживания по развитию потенциала для здорового образа жизни населения. Все нормативы, необходимые для проектирования объектов, связанных с данными направлениями, приводятся не только в подразделе «Нормативные параметры зон туризма и отдыха», но и в разделах «Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон» (подразделы «Объекты физической культуры и массового спорта», «Объекты культуры и искусства»), «Нормативы градостроительного проектирования особо охраняемых территорий». В данных разделах приведены все необходимые расчетные показатели с учетом климатических особенностей города Омска.
Городской округ город Омск является уникальным городом – это культурный, исторический и духовный центр Сибири, сохранивший историческую застройку центральной и периферийных частей, поддерживающий формирование общей художественно-идеологической концепции развития и комфортной среды для горожан. В целях формирования целостного архитектурно-художественного облика городского округа в нормативах в составе раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий» разрабатывается подраздел «Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», обеспечивающий выделение объектов культурного наследия и их сохранность, а также раздел «Комплексное благоустройство территории», в котором приводятся нормативы по проектированию площадок, покрытий, ограждений, декоративного озеленения, малых архитектурных форм, наружного освещения, рекламных конструкций, некапитальных нестационарных сооружений.

Несмотря на то, что доля продукции сельскохозяйственного производства в валовом муниципальном продукте незначительна, земли сельскохозяйственных предприятий и пашни в городском округе город Омск на расчетный срок 2025 год составляют около 0,45 % от всей территории городского округа. На местном потребительском рынке реализуются овощи открытого и защищенного грунта, мясомолочная продукция и яйца, которые производит в основном население. Тем не менее, в нормативах приведены нормативы для проектирования сельскохозяйственных предприятий для производства овощей закрытого грунта (теплицы), зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

В Программе и Стратегии отражены существенные недостатки, влияющие на состояние окружающей среды в городском округе город Омск, в том числе:

- прогрессирующее загрязнение окружающей среды промышленными отходами;

- рост выбросов особо вредных веществ за счет увеличения количества автотранспортных средств;

- недостаточный уровень озеленения;

- увеличение загрязнения почвенных и водных ресурсов из-за размещения отходов производства и потребления в природной среде с нарушением нормативных требований;

- резко увеличивающиеся объемы бытового мусора;
- возрастающее загрязнение водных объектов из-за отсутствия очистных сооружений на ливневых стоках.

В Программе и Стратегии приведены требования по охране окружающей среды на территории городского округа город Омск. При этом отмечено, что экологическая обстановка в городском округе формируется под воздействием сочетания природных и антропогенных факторов и, несмотря на принимаемые меры, по отдельным показателям продолжает оставаться напряженной. При планировке и застройке городского округа следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. 

Для достижения целей поставленных программными документами по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа город Омск в нормативах разрабатывается раздел «Нормативы охраны окружающей среды». В данном разделе приводятся нормативы охраны атмосферного воздуха, водных объектов, почв, защиты от шума и вибрации, от электромагнитных полей, излучений и облучений, радиационной опасности. Разрабатываются оптимальные нормы регулирования микроклимата при градостроительном проектировании, рационального использования и охраны природных ресурсов.

Сохранению стабильной экологической ситуации способствует также выделение специальных территорий для размещения кладбищ, крематориев, объектов для твердых бытовых отходов и отходов производства, специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами, снегоприемных пунктов. 
В Стратегии большое значение уделено эффективному управлению экологической безопасностью городского округа. В частности предусмотрена реализация инвестиционных проектов по переработке и утилизации отходов (строительство мусоросжигательного/перерабатывающего завода; строительство комплекса по глубокой сортировке и переработке отходов; строительство нового полигона и рекультивация закрытых полигонов твердых бытовых отходов). 

Требования по проектированию перечисленных объектов приводятся в разделе «Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения».

На территории городского округа город Омск возможно возникновение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций в силу проявления на территории городского округа интенсивных гидрологических процессов. Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются потенциально опасные объекты различных отраслей экономики. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в нормативах разработаны разделы «Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа город Омск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных», «Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений; объекты для организации охраны общественного порядка», «Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности» в которых приведены нормы, мероприятия, способствующие сохранению стабильной ситуации в городском округе. В данном разделе разработаны нормы проектирования для противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий, мероприятий и сооружений для защиты от подтопления и затопления, для понижения уровня грунтовых вод, берегозащитных сооружений и др., направленные на снижение основных угроз территории городского округа – опасности оползневых явлений и подтопления (затопления) части территории. Также приведены мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, противопожарные мероприятия и требования к объектам, необходимым для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
В нормативах разрабатывается раздел «Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения», который обеспечивает проектирование всех функциональных зон с учетом требований данного раздела.

В нормативах приводятся также требования по проектированию военных и иных режимных объектов (раздел «Нормативы градостроительного проектирования зон режимных объектов»), что имеет актуальное значение для городского округа город Омск.

На основании анализа нормативных правовых документов муниципального образования городской округ город Омск, муниципальной программы города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1164-п, Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года, утвержденной Постановлением Администрации города Омска от 9 июля 2014 года № 938-п и комплекса муниципальных программ города Омска на 2014-2018 годы, утвержденных постановлениями Администрации города Омска от 30 сентября 2013 года № 1087-п, от 14 октября 2013 года        №№ 1163-п - 1172-п, целевых, ведомственных и инвестиционных программ социально-экономического развития городского округа определены направления и выявлены необходимые расчетные показатели, приведенные в соответствующих разделах местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

.

5. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, содержащихся в основной части НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Все расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городской округ город Омск Омской области, включенные в нормативы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент разработки нормативных правовых и нормативно-технических документов. 

В проекте Нормативов приведены расчетные показатели, основанные на статистических и демографических данных по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области с учетом перспективы развития и нормы и правила прямого действия в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Все расчетные показатели были разработаны на основе статистических и демографических данных муниципального образования городской округ город Омск Омской области с учетом административно-территориального устройства, социально-демографичес-кого состава населения, на основе плотности населения, природно-климатических условий, социально-экономических, историко-культурных и иных особенностей муниципального образования городской округ город Омск Омской области. 

На основе направлений, определенных в стратегических, программных документах муниципального образования городской округ город Омск Омской области все эти данные были систематизированы по разделам в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (приложение № 1 к контракту от 25.02.2015 № 3). 

5.1. Соответствие установленных расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального и местного значения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
требованиям федеральных нормативных правовых и нормативно-технических 
документов и расчетам на основе статистических и демографических данных 
с учетом особенностей городского округа 
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области
	Федеральные нормативные правовые и нормативно-технические документы

	1.
	Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры

	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов электроснабжения 


	СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011

СП 31-110-2003, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

РД 34.20.185-94, ПУЭ,
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов теплоснабжения
	СП 42.13330.2011, СП 50.13330.2011,
СП 60.13330.2012, СП 124.13330.2012

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов газоснабжения
	СП 42-101-2003, СП 18.13330.2011,
СП 42.13330.2011, СП 62.13330.2011,
СП 118.13330.2012, СП 123.13330.2012,
СП 4.13130.2013, ПБ 12-529-03,
НПБ 111-98*, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	
	Нормативы градостроительного проектирования объектво водоснабжения
	СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012,
СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01,
СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*,
СанПиН 2.1.4.1110-02, ГОСТ Р 51617-2000,
Водный кодекс Российской Федерации

от 03.06.2006 № 74-ФЗ

	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов водоотведения (канализации), в том числе ливневой канализации
	СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012, 

СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
ГОСТ Р 51617-2000, ОДМ 218.5.001-2008,
Водный кодекс Российской Федерации

от 03.06.2006 № 74-ФЗ

	
	Нормативы градостроительного проектирования объектов связи
	СП 5.13130.2009, СП 42.13330.2011,
СП 18.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,
СН 461-74, НПБ 88-2001*

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 

	
	Нормативы градостроительного проектирования размещения инженерных сетей
	СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011,
СП 31.13330.2012, СП 62.13330.2011,
СП 32.13330.2012, СНиП 41-02-2003, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	2.
	Нормативы градостроительного проектирования зон транспортной инфраструктуры

	
	Нормы градостроительного проектирования железных дорог
	Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», 

СНиП 32-01-95, СНиП 32-04-97,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,  СП 119.13330.2012

	
	Нормы градостроительного проектирования водного транспорта
	СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Нормы технологического проектирования портов на внутренних водных путях

	
	Нормы градостроительного проектирования воздушного транспорта (аэропортов, аэродромов, вертодромов)
	СП 121.13330.2012, СП 42.13330.2011, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СН 457-74 

	
	Нормы градостроительного проектирования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
	СП 34.13330.2012, ОСТ 218.1.002-2003,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
ГОСТ Р 52398-2005, ВСН 103-74, 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов по обслуживанию пассажирских перевозок
	СНиП 2.07.01-89*
МДС 32-1.2000 

	
	Нормы градостроительного проектирования трубопроводного транспорта
	СП 36.13330.2012, СП 4.13130.2013,
СН 452-73, Правила охраны магистральных трубопроводов

	
	Нормы градостроительного проектирования улиц и дорог городского округа
	СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2011,
ГОСТ Р 52398-2005, СП 35.13330.2011,
СП 122.13330.2012, СП 37.13330.2012

	
	Нормы градостроительного проектирования улиц и дорог территорий малоэтажной застройки
	СП 30-102-99, СП 42.13330.2011

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	
	Нормы градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта
	СП 42.13330.2011, СП 34.13330.2012, 

с учетом особенностей городского округа

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (пособие к СНиП 2.07.01-89*)

	
	Нормы градостроительного проектирования сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств
	СП 113.13330.2012, СП 30-102-99,
СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания автомобилей в городах и других населенных пунктах, 

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

НПБ 111-98*, СП 4.13130.2013

	3.
	Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых зон

	
	Расчетные показатели и нормативные параметры градостроительного проектирования общественно-деловых зон, в том числе на территории малоэтажной застройки
	СП 42.13330.2011

 СП 18.13330.2011

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов физической культуры и массового спорта
	СП 31-112-2004, СП 35-103-2001, 

СП 59.13330.2012, СП 42.13330.2011,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов образования
	СП 42.13330.2011, в том числе дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы – по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными в соответствии с Региональными нормативы градостроительного проектирования Омской области

СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов здравоохранения
	СП 42.13330.2011, СП 158.13330.2014,

СП 146.13330.2012,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов культуры и искусства
	СП 42.13330.2011, СП 31-103-99
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов, необходимых для формирования архивных фондов
	СП 42.13330.2011, 

СП 118.13330.2012

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи
	СП 42.13330.2011, СП 134.13330.2012,
СН 461-74, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения населения услугами общественного питания
	СП 42.13330.2011

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения населения услугами торговли и бытового обслуживания
	СП 42.13330.2011

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов, необходимых для обеспечения населения услугами бытового обслуживания
	СП 42.13330.2011

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов обслуживания федерального и регионального значения, расположенные на территории городского округа 
	СП 42.13330.2011,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р

	4.
	Нормативы градостроительного проектирования зон специального назначения

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, места захоронения
	СП 42.13330.2011

	
	Нормы градостроительного проектирования объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.7.1322-03,
СП 2.1.7.1038-01, СНиП 2.01.28-85,
ГОСТ Р 51617-2000

	5.
	Нормативы градостроительного проектирования жилых зон

	
	Нормативы площади функционально-планировочных элементов жилых зон
	СП 42.13330.2011

	
	Нормативные параметры жилой застройки 
	СП 42.13330.2011, в том числе минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений, распределение нового жилищного строительства по типам застройки и этажности, плотность населения жилого района, микрорайона (квартала) - по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными по городскому округу

	
	Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки
	СП 42.13330.2011, в том числе удельные показатели нормируемых элементов территории квартала (микрорайона), обеспеченность гостевыми автостоянками для временного хранения легковых автомобилей посетителей, обеспеченность приобъектными автостоянками – по расчету на основании прогноза статистических и демографических данных по городскому округу, а также с учетом сложившихся условий
СП 30-102-99, СП 62.13330.2011, ПУЭ, 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	6.
	Развитие застроенных территорий

	
	Нормы градостроительного проектирования при реконструкции застроенных территорий
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

СП 42.13330.2011

	7.
	Нормативы градостроительного проектирования производственных зон

	
	Классификация, размещение и нормативные параметры производственных зон
	СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Нормы градостроительного проектирования иные видов производственных зон (научно-производственные зоны и другие)
	СП 18.13330.2011, СП 42.13330.2011

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

СП 4.13130.2013

	8.
	Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон

	
	Нормативные параметры озелененных территорий общего пользования
	СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, 
СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 

СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.3.2630-10,
Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613) с учетом особенностей городского округа

	
	Нормы градостроительного проектирования зон туризма и отдыха
	СП 42.13330.2011, ГОСТ 17.1.5.02-80,
СанПиН 42-128-4690-88,
Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований

	9.
	Комплексное благоустройство территории

	
	Нормы градостроительного проектирования площадок различного назначения (детских, для отдыха взрослого населения, спортивных, для установки мусоросборников, выгула собак)
	Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований

Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»

	
	Нормативные требования к покрытиям поверхности
	Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»

	
	Нормативные требования к ограждениям
	Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»

	
	Нормативные требования к декоративному озеленению (стационарное, крышное, вертикальное)
	Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»

	
	Нормативные требования к малым архитектурным формам (водные устройства, городская мебель, уличное коммунально-бытовое оборудование, уличное техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование)
	Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»

	
	Нормы градостроительного проектирования наружного освещения
	СП 52.13330.2011, Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований,
 Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»

	
	Нормы градостроительного проектирования рекламных конструкций
	ГОСТ Р 52044-2003

	
	Нормы градостроительного проектирования капитальных нестационарных сооружений
	Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска»

	10.
	Нормативы градостроительного проектирования зон сельскохозяйственного использования

	
	Нормативы градостроительного проектирования производственных зон сельскохозяйственного назначения:
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

СП 11.13130.2009, СП 42.13330.2011,

СП 18.13330.2011, СП 19.13330.2011

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
законодательство Омской области

	
	Нормативы градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
	Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
СП 53.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Закон Омской области от 08.02.2006 № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области

	
	Нормативы градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства
	Решение Омского городского Совета от 24.10.2007 № 62 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства»)

	11.
	Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых территорий

	
	Нормативы градостроительного проектирования на особо охраняемых природных территориях
	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
Закон Омской области от 06.10.2005 № 673-ОЗ «Об охране окружающей среды в Омской области», 

Постановление Мэра города Омска от 15.06.2006 № 181-п «Об особо охраняемых природных территориях местного значения города Омска» 

СП 42.13330.2011, СанПиН 2.4.4.1204-03,

СанПиН 2.1.2.1331-03, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Нормативы градостроительного проектирования на землях, занятых защитными лесами, в том числе зелеными и лесопарковыми зонами
	Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ

	
	Нормативы градостроительного проектирования на землях историко-культурного назначения, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Федеральный закон от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

Федеральный закон от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ, СП 42.13330.2011, 

Закон Омской области от 03.04.1996 № 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области»

	12.
	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа город Омск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных

	
	Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объекты для обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных
	СП 42.13330.2011, 

СП 88.13330.2014,

СП 116.13330.2012, 

СП 58.13330.2012

	
	Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
	СП 116.13330.2012, СП 42.13330.2011,
 СНиП 2.06.15-85, СП 21.13330.2012

	
	Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера
	Федеральный закон от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

ГОСТ Р 22.0.07-95, 

Конвенция № 174 Международной организации труда «О предотвращении крупных промышленных аварий»

	13.
	Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений; объекты для организации охраны общественного порядка

	
	Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений; объекты для организации охраны общественного порядка
	СП 42.13330.2011

	14.
	Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	
	Объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

СП 8.13130.2009, 

СП 11.13130.2009

	15.
	Нормативы охраны окружающей среды

	
	Нормативы охраны окружающей среды
	Водный, Земельный, Воздушный и Лесной кодексы Российской Федерации, Федеральные законы от 10.01.2002 № 7-ФЗ, от 04.05.1999    № 96-ФЗ, от 30.03.1999 № 52-ФЗ, от 24.06.1998 № 89-ФЗ, от 15.02.1995 № 33-ФЗ, от 23.11.1995 № 174-ФЗ, закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1, законодательство Омской области об охране окружающей среды, 

СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.6.1.2800-10,

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010),

СП 42.13330.2011, СП 51.13330.2011,

СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,

СанПиН 2.1.6.1032-01,  СанПиН 2.1.5.980-00,

СанПиН 2.1.7.1287-03, 
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), 
СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2971-84, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01,

ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07,

ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07, 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, МУ 2.1.7.730-99, 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 22283-2014

	16.
	Нормативы градостроительного проектирования зон режимных объектов

	
	Нормативные параметры размещения военных объектов
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 221,
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2000 № 135

	
	Нормативные параметры размещения иных режимных объектов
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

	17.
	Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

	
	Нормы по обеспечению доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
	СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, 
СП 35-102-2001, СП 31-102-99, 

СП 35-103-2001, РДС 35-201-99,

СП 42.13330.2011


5.2. Расчеты установленных расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области 

в нормативах градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ город Омск Омской области
В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области устанавливают совокупность:

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, относенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, объектами благоустройства территории и Законом Омской области от 09.03.2007 № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области» (с изменениями).
- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

Расчет показателей градостроительного проектирования (расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов) основан на фактических статистических и демографических данных за 2014 год (по состоянию на 01.01.2015) по городу Омску с учетом перспективы его развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на расчетный срок (2025 год) с учетом законодательных, нормативно-технических актов Омской области и нормативных правовых актов муниципального образования городской округ город Омск Омской области.
5.2.1. Расчет укрупненных показателей удельной расчетной 
электрической коммунально-бытовой нагрузки 
Исходные данные:

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принимаются в соответствии с таблицей 2.4.3’’ «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица 7
	Расчетная 

удельная 

обеспеченность 

общей площадью, м2/чел. 
	Территории городского округа

	
	с плитами на природном газе, 

кВт/чел.
	со стационарными электрическими 

плитами, кВт/чел.

	
	в целом по городскому округу
	в том числе
	в целом по городскому округу
	в том числе

	
	
	центр
	квартала

(микрорайона) застройки
	
	центр
	квартала 

(микрорайона) застройки

	26,7
	0,51
	0,77
	0,43
	0,60
	0,85
	0,53


Расчет:

В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножить на отношение фактической обеспеченности и расчетной.

Расчетная жилищная обеспеченность в среднем по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области составляет:

- на 01.01.2015 – 22,8 м2/чел.;

- на расчетный срок (2025 год) – 28,0 м2/чел.

Коэффициент перерасчета удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принимается:

- на 01.01.2015 – 0,854;

- на расчетный срок (2025 год) – 1,049.

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки с учетом поправочных коэффициентов составят:

Таблица 8
	Расчетная 

удельная 

обеспеченность 

общей площадью, м2/чел. 
	Территории городского округа

	
	с плитами на природном газе, 

кВт/чел.
	со стационарными электрическими 

плитами, кВт/чел.

	
	в целом по городскому округу
	в том числе
	в целом по городскому округу
	в том числе

	
	
	центр
	квартала 

(микрорайона) застройки
	
	центр
	Квартала

 (микрорайона) застройки

	22,8
	0,44
	0,66
	0,38
	0,51
	0,73
	0,45

	28,0
	0,53
	0,81
	0,45
	0,63
	0,89
	0,56


5.2.2. Расчет общего уровня автомобилизации

на 2015 год и расчетный срок (2025 год)

В связи с быстрым ростом уровня автомобилизации до 2015 года обострились транспортные проблемы, обусловленные существующей структурой и плотностью улично-дорожной сети, не приспособленной к современному уровню автомобилизации.

В 2004 году численность парка автотранспортных средств в муниципальном образовании город Омск Омской области составляла 264,0 тыс. легковых автомобилей, в 2014 году - 401,0 тыс. легковых автомобилей. Учитывая динамику увеличения количества автомобилей за данный период уровень автомобилизации возрастает.

Уровень автомобилизации населения в области – один из самых высоких в Российской Федерации и в 2014 составлял 344 легковых автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей.

Учитывая рост автомобилизации и начало кризисной ситуации в экономике, принимаем рост уровня автомобилизации до 2015 года стабильным на уровне сложившегося.
В соответствии с вышеизложенным, уровень автомобилизации на 2015 год принимается 350 автомобилей на 1000 чел. 

Учитывая насыщенность автомобилями к 2015 году и вероятный пессимистический сценарий экономического развития, уровень автомобилизации на расчетный срок (2025 год) принимаем 400 автомобилей на 1000 чел.

Таким образом, уровень автомобилизации принимается:

- на 2015 год – 350 автомобилей на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 автомобилей на 1000 чел.

Количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка принимается из расчета: на 2015 год – 15 автомобилей на 1000 чел.; на расчетный срок (2025 год) – 20 автомобилей на 1000 чел.
Исходя из этого, общий уровень автомобилизации принимается: 

- на 2015 год – 365 автомобилей на 1000 чел.,
- на расчетный срок (2025 год) – 420 автомобилей на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана городского округа, а также документации по планировке территории при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном пункте, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статистических и демографических данных) на момент разработки или корректировки градостроительной документации.
5.2.3. Расчет норматива обеспеченности объектами

для хранения и обслуживания транспортных средств 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан на расчетные сроки принято:

- на 2015 год – 350 автомобилей на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 автомобилей на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей принимаем 100 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей.

Таким образом, норматив обеспеченности объектами для хранения индивидуального автомобильного транспорта составит:

- на 2015 год – 350 машино-мест на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 машино-мест на 1000 чел.

Примечание: При подготовке генерального плана городского округа, а также документации по планировке территории при показателях обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, отличных от приведенных в данном пункте, следует руководствоваться фактическим обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, на момент разработки или корректировки градостроительной документации. 

5.2.4. Расчет показателя удельной площади участков 

наземных стоянок для постоянного хранения легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам
Исходные данные:

На расчетные сроки норматив обеспеченности объектами для хранения индивидуального автомобильного транспорта составит:

- на 2015 год – 350 машино-мест на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 машино-мест на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей принимаем 100 %.

Размеры земельных участков гаражей и закрытых стоянок для хранения легковых автомобилей следует принимать из расчета не менее 30 м2 на 1 машино-место.

Расчет:

На 2015 год:

на 1000 человек: 

350 машино-мест × 30 м2 = 10 500 м2
на 1 человека: 

10 500 м2 : 1 000 чел. = 10,5 м2/чел.

На расчетный срок (2025 год):

на 1000 человек: 

400 машино-мест × 30 м2 = 12 000 м2
на 1 человека: 

12 000 м2 : 1 000 чел. = 12,0 м2/чел.

Таким образом, показатели удельной площади участков закрытых стоянок для постоянного хранения автомобилей (удельные показатели территории, требуемой под сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей) принимаются: 

- на 2015 год – 10,5 м2/чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 12,0 м2/чел.
5.2.5. Расчет показателя удельной площади участков наземных стоянок 
для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, 

с учетом использования подземных гаражей
Исходные данные:

На расчетные сроки норматив обеспеченности объектами для хранения индивидуального автомобильного транспорта составит:

- на 2015 год – 350 машино-мест на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 машино-мест на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей принимаем 100 %.

Размеры земельных участков гаражей и закрытых стоянок для хранения легковых автомобилей следует принимать из расчета не менее 30 м2 на 1 машино-место.

В соответствии с требованиями п. 11.20 СП 42.13330.2011 обеспеченность подземными стоянками легковых автомобилей следует принимать из расчета 25 машино-мест на 1 000 человек.

Таким образом, норматив обеспеченности закрытыми объектами для хранения индивидуального автомобильного транспорта следует уменьшать на расчетное количество подземных мест хранения.

Расчет:

На 2015 год:

на 1000 человек:

350 машино-мест – 25 машино-мест = 325 машино-мест

325 машино-мест × 30 м2 = 9 750 м2
на 1 человека: 

9 750 м2 : 1 000 чел. = 9,8 м2/чел.

На расчетный срок (2025 год):

на 1000 человек:

400 машино-мест – 25 машино-мест = 375 машино-мест

375 машино-мест × 30 м2 = 11 250 м2
на 1 человека:

11 250 м2 : 1 000 чел. = 11,3 м2/чел.

Таким образом, показатели удельной площади участков закрытых автостоянок (с учетом наличия числе подземных стоянок) для постоянного хранения автомобилей принимаются: 

- на 2015 год – 9,8 м2/чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 11,3 м2/чел.
5.2.6. Расчет показателя удельной площади участков стоянок

для временного хранения легковых автомобилей в пределах 

территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) 

Исходные данные:

На территориях жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) следует предусматривать открытые площадки для временного хранения легковых автомобилей.

В соответствии с расчетом количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, принимается: 

- на 2015 год – 350 автомобилей на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 автомобилей на 1000 чел.

Стоянки для временного хранения следует предусматривать не менее чем для 25 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей.

Размеры земельных участков для наземных стоянок в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) следует принимать из расчета 25 м2 на 1 машино-место.

Расчет:

Удельный размер площади участков автостоянок для временного хранения автомобилей в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) составит:

Таблица 9 

	Наименование показателей
	2015
	2025

	Общая обеспеченность местами хранения, 

машино-мест
	350
	400

	в том числе в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) (25 %), 
машино-мест
	87,5
	100,0

	Участки стоянок в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов):
	
	

	м2 на 1000 человек
	87,5 × 25 = 2 187,5
	100,0 × 25 = 2 500

	м2 на 1 человека
	2 187,5 : 1 000 ≈ 2,2
	2 500 : 1 000 = 2,5


Таким образом, показатели удельной площади участков стоянок для временного хранения легковых автомобилей в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) принимаются:

- на 2015 год – 2,2 м2/чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 2,5 м2/чел.

5.2.7. Расчет показателя удельной площади участков стоянок

для временного хранения легковых автомобилей в пределах 

территорий промышленных и коммунально-складских районов
Исходные данные:

На территориях промышленных и коммунально-складских районов следует предусматривать открытые площадки для временного хранения легковых автомобилей.

В соответствии с расчетом количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, принимается: 

- на 2015 год – 350 автомобилей на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 автомобилей на 1000 чел.

Стоянки для временного хранения следует предусматривать не менее чем для 25 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей.

Размеры земельных участков для наземных стоянок в пределах территорий промышленных и коммунально-складских районов следует принимать из расчета 25 м2 на 1 машино-место.

Расчет:

Удельный размер площади участков автостоянок для временного хранения автомобилей в пределах территорий промышленных и коммунально-складских районов составит:

Таблица 10 

	Наименование показателей
	2015
	2025

	Общая обеспеченность местами хранения, 

машино-мест
	350
	400

	в том числе в пределах территорий промышленных и коммунально-складских районов (25 %), 
машино-мест
	87,5
	100,0

	Участки стоянок в пределах территорий промышленных и коммунально-складских районов:
	
	

	м2 на  1000 человек
	87,5 × 25 = 2 187,5
	100,0 × 25 = 2 500

	м2 на 1 человека
	2 187,5 : 1 000 ≈ 2,2
	2 500 : 1 000 = 2,5


Таким образом, показатели удельной площади участков стоянок для временного хранения легковых автомобилей в пределах территорий промышленных и коммунально-складских районов принимаются:

- на 2015 год – 2,2 м2/чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 2,5 м2/чел.

5.2.8. Расчет показателя удельной площади участков стоянок

для временного хранения легковых автомобилей в пределах 

территорий общегородских и специализированных центров
Исходные данные:

На территориях общегородских и специализированных центров следует предусматривать открытые площадки для временного хранения легковых автомобилей.

В соответствии с расчетом количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, принимается: 

- на 2015 год – 350 автомобилей на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 автомобилей на 1000 чел.

Стоянки для временного хранения следует предусматривать не менее чем для 5 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей.

Размеры земельных участков для наземных стоянок в пределах территорий общегородских и специализированных центров следует принимать из расчета 25 м2 на 1 машино-место.

Расчет:

Удельный размер площади участков автостоянок для временного хранения автомобилей в пределах территорий общегородских и специализированных центров составит:

Таблица 11 

	Наименование показателей
	2015
	2025

	Общая обеспеченность местами хранения, 

машино-мест
	350
	400

	в том числе в пределах территорий общегородских и специализированных центров (5 %), машино-мест
	17,5
	20,0

	Участки стоянок в пределах территорий общегородских и специализированных центров:
	
	

	м2 на 1000 человек
	17,5 × 25 = 437,5
	20,0 × 25 = 500,0

	м2 на 1 человека
	437,5 : 1 000 ≈ 0,4
	500,0 : 1 000 = 0,5


Таким образом, показатели удельной площади участков стоянок для временного хранения легковых автомобилей в пределах территорий общегородских и специализированных центров принимаются:

- на 2015 год – 0,4 м2/чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 0,5 м2/чел.

5.2.9. Расчет показателя удельной площади участков стоянок

для временного хранения легковых автомобилей в пределах 

территорий зон массового кратковременного отдыха
Исходные данные:

На территориях зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать открытые площадки для временного хранения легковых автомобилей.

В соответствии с расчетом количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, принимается: 

- на 2015 год – 350 автомобилей на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 400 автомобилей на 1000 чел.

Стоянки для временного хранения следует предусматривать не менее чем для 15 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей.

Размеры земельных участков для наземных стоянок в пределах территорий зон массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета 25 м2 на 1 машино-место.

Расчет:

Удельный размер площади участков автостоянок для временного хранения автомобилей в пределах территорий зон массового кратковременного отдыха составит:

Таблица 12 

	Наименование показателей
	2015
	2025

	Общая обеспеченность местами хранения, 

машино-мест
	350
	400

	в том числе в пределах территорий зон массового кратковременного отдыха (15 %), машино-мест
	52,5
	60,0

	Участки стоянок в пределах территорий зон массового кратковременного отдыха:
	
	

	м2 на 1000 человек
	52,5 × 25 = 1 312,5
	60,0 × 25 = 1 500

	м2 на 1 человека
	1 312,5 : 1 000 ≈ 1,3
	1 500 : 1 000 = 1,5


Таким образом, показатели удельной площади участков стоянок для временного хранения легковых автомобилей в пределах зон массового кратковременного отдыха принимаются:

- на 2015 год – 1,3 м2/чел.,

- на расчетный срок (2025 год) – 1,5 м2/чел.

5.2.10. Расчет требуемого количества машино-мест для 

временного хранения легковых автомобилей на приобъектных 

стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, 

вокзалов и на рекреационных территориях на расчетный срок (2025 год)

Исходные данные:

Уровень автомобилизации на расчетный срок (2025 год) в соответствии с расчетом принимается 420 легковых автомобилей на 1000 чел.

Нормативное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях принимается в соответствии с приложением К СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также «Пособием по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания автомобилей в городах и других населенных пунктах» при уровне автомобилизации 250 легковых автомобилей на 1000 чел.

Таблица 13
	Рекреационные территории, объекты отдыха, 

здания и сооружения
	Расчетная 

единица
	Число машино-мест на расчетную единицу

	1
	2
	3

	Рекреационные территории и объекты отдыха

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей
	20

	Лесопарки и заповедники
	То же
	10

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	»
	15

	Береговые базы маломерного флота
	»
	15

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	5

	Гостиницы (туристские и курортные)
	То же
	7

	Мотели и кемпинги
	»
	По расчетной 

вместимости

	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах 

отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	10

	Садоводческие товарищества
	10 участков
	10

	Здания и сооружения

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, значений:
	
	

	регионального

местного
	100 работающих

Тоже
	20

7

	Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения
	»
	15

	Промышленные предприятия
	100 работающих в двух смежных сменах
	10

	1
	2
	3

	Дошкольные образовательные учреждения
	1 объект
	По заданию 

на проектирование

	Школы 
	То же
	То же

	Больницы
	100 коек
	5

	Поликлиники
	100 посещений
	3

	Предприятия бытового обслуживания
	100 единовременных посетителей и персонала
	10

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	100 мест
	5

	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	100 мест или единовременных посетителей
	15

	Парки культуры и отдыха
	100 единовременных посетителей
	7

	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2
	100 м2 торговой площади
	7

	Рынки
	50 торговых мест
	25

	Рестораны и кафе общегородского значения
	100 мест
	15

	Гостиницы высшего разряда
	Тоже
	15

	Прочие гостиницы
	»
	8

	Вокзалы всех видов транспорта
	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик»
	15

	Культовые здания и сооружения
	50 мест
	2


Расчет:

Исходя из увеличения уровня автомобилизации к 2025 год в 1,6 раза количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках принимается с коэффициентом 1,33.

(420 легк. авт./1000 чел. : 250 легк. авт./1000 чел. = 1,68)

Расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках при расчетных уровнях автомобилизации составит:

Таблица 14
	Наименование объектов
	Расчетная единица
	Число машино-мест на расчетную единицу


	1
	2
	3

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения 
	100 работающих
	

	регионального значения
	
	34

	местного значения
	
	12

	Офисные, административные здания, научные и проектные организации
	то же
	25

	Промышленные предприятия
	100 работающих в двух смежных сменах
	17

	Объекты общего (дошкольного, начального, основного, среднего) образования
	1 объект
	По заданию

на проектирование

	Объекты среднего и высшего профессионального образования
	100 работающих
	25

	Больницы, диспансеры, перинатальные центры и другие стационары регионального и межрайонного уровня
	100 работающих
	20

	
	100 коек
	20

	Больницы, диспансеры, родильные дома и другие стационары городского, участкового уровня
	100 работающих
	7

	
	100 коек
	5

	Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи, станции скорой помощи
	10 тыс. жителей
	1 автомобиль скорой помощи

	Поликлиники, амбулатории
	100 работающих
	7

	
	100 посещений
	3

	Объекты бытового обслуживания
	100 единовременных посетителей и персонала
	17

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	100 мест
	8

	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	100 мест или единовременных посетителей
	25

	Парки культуры и отдыха
	100 единовременных

посетителей
	12

	Объекты торговли с площадью торговых залов более 200 м2
	100 м2 торговой площади
	12

	Объекты торговли с площадью торговых залов менее 200 м2
	1 объект
	По заданию

на проектирование

	Рынки
	50 торговых мест
	42

	Объекты общественного питания общегородского значения (рестораны, кафе и др.)
	100 мест
	25

	Гостиницы высшего разряда
	То же
	25

	Прочие гостиницы
	То же
	13


	Вокзалы всех видов транспорта
	100 пассажиров, прибывающих в час «пик»
	25

	Культовые здания и сооружения
	100 мест
	3

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных

посетителей
	34

	Лесопарки и заповедники
	То же
	17

	Базы кратковременного отдыха 
	То же
	25


	Береговые базы маломерного флота
	То же
	25

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	8

	Туристские и курортные гостиницы
	То же
	12

	Мотели и кемпинги
	То же
	По расчетной вместимости

	Объекты общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	17

	Садоводческие, огороднические, дачные объединения
	10 участков
	17


5.2.11. Расчет показателей плотности застройки 

участков общественно-деловых зон

Показатели плотности новой многофункциональной и специализированной общественной застройки приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 15

	Виды общественно-деловой застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности 

застройки

	Многофункциональная застройка
	1,0
	3,0

	Специализированная застройка
	0,8
	2,4


Примечания:

1. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

5.2.12. Расчет рекомендуемой обеспеченности

общеобразовательными учреждениями
Исходные данные:

Численность населения – 1 166 092 чел.

Численность школьников – 103 667 чел.

Уровень охвата школьников – 100 %.

Расчет:

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет соответствующего увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным за 2013-2014 учебный год.

Рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными учреждениями составляет 89 мест на 1000 чел.
(103 667 : 1 166 092 ( 1 000 = 89)

Примечание: 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Учитывая данное требование, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области рекомендуемую обеспеченность общеобразовательными учреждениями принимаем равной 99 мест на 1000 чел.

5.2.13. Расчет рекомендуемой обеспеченности дошкольными 

образовательными учреждениями (ДОУ)

Исходные данные:

Численность населения – 1 166 092 чел.

Потенциальных дошкольников (1-6 лет) – 94 038 чел.
Численность детей в ДОУ – 49 402 чел.

Норматив обеспеченности детей ДОУ – 85 - 100 %.

Расчет:

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционального увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным за 2014 год.

Рекомендуемая обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет: 

- при охвате 85 % – 69 мест на 1 000 чел.;

(94 038 ( 1 166 092 ( 1 000 ( 0,85 = 69)

- при охвате 100 % – 81 место на 1 000 чел.

(94 038 ( 1 166 092 ( 1 000 ( 1,00 = 81)

5.2.14. Определение расчетной минимальной обеспеченности 
общей площадью жилых помещений на расчетный период 
Существующее положение (2015 год)

Численность населения – 1 173,9 тыс. чел.

Фактическая минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений – 22,8 м2/чел.

Жилой фонд составляет 26 764,92 тыс. м2
Расчетный срок (2025 год)

Исходные данные:

Проектная численность населения на расчетный срок (2025 год) составляет 1 173,9 тыс. чел.

Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений на 01.01.2015 принимается 22,8 м2/чел.
Объем жилого фонда на 01.01.2015 принимается 26 764,92 тыс. м2

Расчет:

При достижении расчетного срока проектом предусмотрено устранение всего ветхого и аварийного жилья.
Объем жилого фонда, выбывающего по состоянию износа, в среднем за 10 лет составит 250,0 тыс. м2.
Сохраняемый жилой фонд, за вычетом жилого фонда, выбывающего по состоянию износа – 26 514,92 тыс. м2 (26 764,92 тыс. м2 – 250,0 тыс. м2 = 26 514,92 тыс. м2)
Прогнозируемый объем строительства за 2015-2024 г.г. составит 7 100,0 тыс. м2 
Жилой фонд на расчетный срок (2025 год) составит 33 614,92 тыс. м2
(26 514,92 тыс. м2 + 7 100,0 тыс. м2 = 33 614,92 тыс. м2)

Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений составит 

28,0 м2/чел. (33 614,92 тыс. м2 : 1 200,0 тыс. чел. = 28,0 м2/чел.)

Таким образом, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений в среднем по городскому округу составят:

Таблица 16
	Наименование 
	Фактические отчетные показатели на 01.01.2015, м2/чел.
	Показатели на расчетный период 01.01.2025, 

м2/чел.

	Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений 
	22,8
	28,0


Примечания: 
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области с учетом перспективы развития.

2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2015 и 2025 годах.

3. В таблице приведены средние показатели по городскому округу. При подготовке генерального плана городского округа уровень жилищной обеспеченности по жилым районам городского округа следует принимать в соответствии с проектным для конкретного жилого района.

5.2.15. Определение укрупненных показателей площади жилой застройки 

Исходные данные:

Укрупненные показатели площади жилых зон для различных типов жилой застройки рассчитаны в соответствии с требованиями п. 5.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Для определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1 000 чел. (при жилищной обеспеченности 20 м2/чел.):
- при средней этажности до 3 этажей – 10 га для застройки без земельных участков и 20 га для застройки с земельными участками;

- при средней этажности от 4 до 8 этажей – 8 га;
- при средней этажности 9 этажей и выше – 7 га;

- при усадебной застройке – 40 га.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых посещений (далее – расчетная жилищная обеспеченность) в среднем по городскому округу составляют:

- на 01.01 2015 года – 22,8 м2/чел.;

- на расчетный срок (2025 год) – 28,0 м2/чел.

Расчет:

Расчетная жилищная обеспеченность на 01.01.2015 год – 22,8 м2/чел.
Расчетная жилищная обеспеченность в соответствии с п. 5.3 СП 42.13330.2011 – 20,0 м2/чел.

Коэффициент превышения составляет 1,14    
(22,8 м2/чел. : 20 м2/чел. = 1,14)

Расчетная жилищная обеспеченность на 2025 год – 28,0 м2/чел.                                 
Расчетная жилищная обеспеченность в соответствии с п. 5.3 СП 42.13330.2011 – 20,0 м2/чел.

Коэффициент превышения составляет 1,4    
(28 м2/чел. : 20 м2/чел. = 1,4)

Таким образом, укрупненные показатели площади жилой зоны городского округа для различных типов жилой застройки с учетом коэффициентов составят:

Таблица 17
	Тип застройки
	Укрупненные показатели площади
жилой зоны, га на 1000 чел.

	
	2015 год
	2025 год

	Многоэтажная многоквартирная застройка (9 и более этажей)
	8,0
	10,0

	Среднеэтажная многоквартирная застройка (4-8 этажей)
	9,0
	11,0

	Малоэтажная многоквартирная застройка (до 3 этажей)
	11,0
	14,0

	Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей)
	без земельных участков
	11,0
	14,0

	
	с земельными участками
	23,0
	28,0

	Застройка индивидуальными жилыми домами усадебного, в том числе коттеджного, типа (до 3 этажей) с земельными участками, га:
	0,04
	9,0
	11,0

	
	0,06
	20,5
	25,0

	
	0,08
	26,0
	32,0

	
	0,10
	31,0
	38,0

	
	0,12
	41,0
	50,0

	
	0,15
	57,0
	70,0

	
	0,18-0,20
	67,0
	83,0


5.2.16. Определение структуры нового жилищного строительства

по типам застройки и этажности

На расчетный срок (2025 год) в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Омск Омской области и ведомственными целевыми и инвестиционными программами по развитию жилищного строительства предполагается, что в городском округе наибольший объем строительства будет осуществляться в основном за счет высокоплотной застройки. При этом при формировании жилых районов будет применяться малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная многоквартирная застройка.

Структуру нового жилищного строительства по типам застройки и этажности рекомендуется принимать по таблице 18.

Таблица 18
	Тип застройки 
	Этажность 
	Структура новой жилой застройки на расчетный срок (2025 год), %

	Малоэтажная
	индивидуальная 

(одноквартирные жилые дома,  

в том числе коттеджного типа) 
	до 3 включительно
	15 - 20

	
	блокированная
	до 3 включительно
	5 - 10

	Среднеэтажная многоквартирная
	от 4 до 8 включительно
	10 - 15

	Многоэтажная многоквартирная
	9 и более
	55 - 45

	Высотная
	свыше 24
	15 - 10

	ВСЕГО
	
	100,0


Примечание: При подготовке генерального плана и документации по планировке территории городского округа структуру новой жилой застройки следует принимать в соответствии с особенностями перспективы развития жилищного строительства.

5.2.17. Расчет плотности населения на территории жилого района 

по расчетным периодам

Исходные данные:

Расчетная жилищная обеспеченность составляет:

- на 01.01.2015 – 22,8 м2/чел.

- на расчетный срок (2025 год) – 28,0 м2/чел.

Расчет плотности населения на территорию жилого района, чел./га, производится по формуле: 


[image: image1.wmf]Н

18

Р

Р

18

´

=

, 
где Р18 – показатель плотности при 18 м2/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел., принимаемая на расчетный период.
Плотность населения на территории жилого района чел./га, при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет:

Таблица 19
	Зона различной степени 

градостроительной 

ценности территории
	Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городов с числом жителей 
свыше 1000 тыс. чел.

	Высокая 
	220

	Средняя 
	210

	Низкая 
	190


Расчет:
По состоянию на 01.01.2015:

Расчет плотности населения на территории жилого района, чел/га, на 2015 год при расчетной жилищной обеспеченности 22,8 м2/чел. в зоне высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

	Рв =
	220 × 18
	= 174 чел./га

	
	22,8
	

	
	
	

	Рср =
	210 × 18
	= 166 чел./га

	
	22,8
	

	
	
	

	Рн =
	190 × 18
	= 150 чел./га

	
	22,8
	


На расчетный срок (2025год):

Расчет плотности населения на территории жилого района, чел/га, на 2025 год при расчетной жилищной обеспеченности 28,0 м2/чел. в зоне высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

	Рв =
	220 × 18
	= 141 чел./га

	
	28,0
	

	
	
	

	Рср =
	210 × 18
	= 135 чел./га

	
	28,0
	

	
	
	

	Рн =
	190 × 18
	= 122 чел./га

	
	28,0
	


Показатели плотности населения принимаем кратными 5.

Таким образом, показатели плотности населения территории жилого района составляют:

Таблица 20
	Зоны различной степени градостроительной ценности территории
	Расчетная плотность населения территории жилого района, чел./га

	
	2015 год
	2025 год

	Высокая
	170
	140

	Средняя
	165
	135

	Низкая
	150
	120


Примечание. В районах индивидуального жилищного строительства, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.
5.2.18. Расчет плотности населения на территории квартала (микрорайона) 

по расчетным периодам

Исходные данные:

Расчетная жилищная обеспеченность составляет:

- на 01.01.2015 – 22,8 м2/чел.

- на расчетный срок (2025 год) – 28,0 м2/чел.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория муниципального образования городской округ город Омск Омской области расположена в климатическом подрайоне IВ южнее 58º с. ш.

Расчет плотности населения на территорию микрорайона, чел./га производится по формуле: 


[image: image2.wmf]Н

18

Р

Р

18

´

=

,
где Р18 – показатель плотности при 18 м2/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел., принимаемая на расчетный период.

Плотность населения на территории микрорайона чел./га, при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет:

Таблица 21
	Зона различной степени 

градостроительной ценности 

территории
	Плотность населения на территории микрорайона, чел./га, для климатического подрайона IВ

	Высокая 
	400

	Средняя 
	330

	Низкая 
	180


Расчет: 

По состоянию на 01.01.2015:

Расчет плотности населения на территории микрорайона, чел/га, на 2015 год при расчетной жилищной обеспеченности 22,8 м2/чел. в зонах высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

	Рв =
	400 × 18
	= 316 чел./га

	
	22,8
	

	
	
	

	Рср =
	330 × 18
	= 260 чел./га

	
	22,8
	

	Рн =
	180 × 18
	= 142 чел./га

	
	22,8
	


На расчетный срок (2025 год):

Расчет плотности населения на территории микрорайона, чел/га, на 2025 год при расчетной жилищной обеспеченности 28,0 м2/чел. в зоне высокой, средней и низкой степени градостроительной ценности территории:

	Рв =
	400 × 18
	= 257 чел./га

	
	28,0
	

	 
	
	

	Рср =
	330 × 18
	= 212 чел./га

	
	28,0
	

	
	
	

	Рн =
	180 × 18
	= 116 чел./га

	
	28,0
	


Показатели плотности населения принимаем кратными 5.

Таким образом, плотность населения территории квартала (микрорайона) составит:

Таблица 22
	Зоны различной степени градостроительной ценности территории
	Расчетная плотность населения на территории 
квартала (микрорайона), чел./га

	
	2015 год
	2025 год

	Высокая
	315
	255

	Средняя
	260
	210

	Низкая
	140
	115


Примечание. 

1. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

2. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно увеличивая плотность населения.

5.2.19. Расчет максимальных показателей плотности населения

на территории квартала (микрорайона) по расчетным периодам

Исходные данные:

В соответствии с СП 42.13330.2011 расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м2/чел. не должна превышать 450 чел/га.
Расчетная жилищная обеспеченность на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области составляет:

- на 01.01.2015 года – 22,8 м2/чел.;

- на расчетный срок (2025 год) – 28,0 м2/чел.

Расчет:

Максимальный показатель плотности населения на 2015 год при расчетной жилищной обеспеченности 22,8 м2/чел. составляет 395 чел./га

(450 чел/га × 20 м2/чел.) : 22,8 м2/чел. = 395 чел/га. 

Максимальный показатель плотности населения на 2025 год при расчетной жилищной обеспеченности 28,0 м2/чел. составляет 321 чел./га.

(450 чел/га × 20 м2/чел.) : 28,0 м2/чел. = 321 чел/га. 

Показатели плотности населения принимаем кратными 5.
Таким образом, расчетная плотность населения территории квартала (микрорайона) не должна превышать 395 чел./га в 2015 году при средней расчетной жилищной обеспеченности 22,8 м2/чел. и 320 чел./га на расчетный срок (2025 год) при средней расчетной жилищной обеспеченности 28,0 м2/чел.

5.2.20. Расчет показателей плотности застройки участков жилых зон

Показатели плотности новой жилой застройки многоквартирными и индивидуальными домами приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 23
	Виды жилой застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности 

застройки

	Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами 
	0,4
	1,2

	То же реконструируемая
	0,6
	1,6

	Застройка малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 
	0,4
	0,8

	Застройка малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	0,3
	0,6

	Застройка индивидуальными одноквартирными жилыми домами, в том числе коттеджного типа, с приусадебными земельными участками
	0,2
	0,4


Примечания:                                            

1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В случае если в микрорайоне или в жилом районе наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
5.2.21. Определение удельных показателей для расчета 

минимальных размеров земельных участков 

при проектировании жилых зданий

Исходные данные:

Удельный размер земельного участка для жилых домов различной этажности в среднем составляет:

- многоэтажный жилой дом (6 этажей и более) – 12,7 м2/чел.;

- среднеэтажный жилой дом (5 этажей) – 14,9 м2/чел.;

- среднеэтажный жилой дом (4 этажа) – 15,3 м2/чел.;

- малоэтажный жилой дом (2-3 этажа) – 22,8 м2/чел.

Примечание: Минимальные размеры определены по типовым проектам, применяемым в настоящее время при расчетной жилищной обеспеченности 22,8 м2/чел.

Расчет:

Расчетная жилищная обеспеченность на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области принята 28,0 м2/чел., то есть увеличение площади в расчете на 1 человека составит 1,23 (28,0 м2/чел. : 22,8 м2/чел. = 1,23).

В соответствии с увеличением расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений в 1,23 раза, увеличивается общая площадь жилого здания и соответственно удельный размер земельного участка для данного жилого здания.

На расчетный срок (2025 год) принимаются следующие размеры земельных участков:

- многоэтажный жилой дом (6 этажей и более) – 15,6 м2/чел.;

(12,7 м2/чел. × 1,23 = 15,6 м2/чел.);

- среднеэтажный жилой дом (5 этажей) – 18,3 м2/чел.;

(14,9 м2/чел. × 1,23 = 18,3 м2/чел.);

- среднеэтажный жилой дом (4 этажа) – 18,8 м2/чел.;

(15,3 м2/чел. × 1,23 = 18,8 м2/чел.);

- малоэтажный жилой дом (2-3 этажа) – 28,0 м2/чел.

(22,8 м2/чел. × 1,23 = 2,08 м2/чел.).

Таким образом, удельные показатели размера земельного участка на 1 чел. (м2/чел.) для расчета минимальных размеров земельных участков при проектировании жилых зданий на 2025 годы рекомендуется принимать по таблице 24.

Таблица 24
	Тип жилой застройки
	Удельный размер земельного участка, 

м2/чел., не менее

	
	2025 год

	Многоэтажный жилой дом (6 этажей и более)
	15,6

	Многоэтажный жилой дом (5 этажей)
	18,3

	Среднеэтажный жилой дом (4 этажа)
	18,9

	Малоэтажный жилой дом (2-3 этажа)
	28,0


5.2.22. Определение удельных показателей для расчета 

минимальных размеров земельных участков при проектировании 

социального (муниципального) муниципального жилья

Исходные данные:

Удельный размер земельного участка для жилых домов различной этажности в среднем составляет:

- многоэтажный жилой дом (6 этажей и более) – 12,7 м2/чел.;

- среднеэтажный жилой дом (5 этажей) – 14,9 м2/чел.;

- среднеэтажный жилой дом (4 этажа) – 15,3 м2/чел.;

- малоэтажный жилой дом (2-3 этажа) – 22,8 м2/чел.

Примечание: Минимальные размеры определены по типовым проектам, применяемым в настоящее время при расчетной жилищной обеспеченности 22,8 м2/чел.

Расчетная жилищная обеспеченность для социального (муниципального) жилья составляет 18 м2/чел.

Расчет:

Расчетная жилищная обеспеченность для социального жилья составляет 18,0 м2/чел.
Удельные размеры земельных участков приведены при расчетной жилищной обеспеченности 22,8,0 м2/чел.
В соответствии с уменьшением расчетной жилищной обеспеченности (с коэффициентом 0,79) соответственно уменьшаются удельные размеры земельных участков для жилых зданий.

На расчетный срок (2025 год) принимаются следующие размеры земельных участков:

- многоэтажный жилой дом (6 этажей и более) – 10,0 м2/чел.

(12,7 м2/чел. × 0,79 = 10,0 м2/чел.);

- среднеэтажный жилой дом (5 этажей) – 11,8 м2/чел.

(14,9 м2/чел. × 0,79 = 11,8 м2/чел.);

- среднеэтажный жилой дом (4 этажа) – 12,1 м2/чел.

(15,3 м2/чел. × 0,79 = 12,1 м2/чел.);

- малоэтажный жилой дом (2-3 этажа) – 18,0 м2/чел.

(22,8 м2/чел. × 0,79 = 18,0 м2/чел.).
При проектировании и определении территории для жилищного фонда социального использования (муниципального жилья) удельные показатели (м2/чел.) рекомендуется принимать по таблице 25.

Таблица 25
	Тип жилой застройки
	Удельный размер земельного участка, 
м2/чел., не менее

	
	2025 год

	Многоэтажный жилой дом (6 этажей и более)
	10,0

	Многоэтажный жилой дом (5 этажей)
	11,8

	Среднеэтажный жилой дом (4 этажа)
	12,1

	Малоэтажный жилой дом (2-3 этажа)
	18,0


Удельные размеры земельных участков, м2/чел., на расчетный срок (2025 год) принимаются с учетом социальной нормы жилищной обеспеченности 18,0 м2/чел.

При изменении социальной нормы жилищной обеспеченности в законодательном порядке удельные размеры земельных участков, м2/чел., следует рассчитывать с учетом изменений.

5.2.23. Расчет удельных площадей элементов территории микрорайона

Расчет удельных площадей участков 

общеобразовательных учреждений
Исходные данные:

Фактическая численность школьников – 103 667 чел.

Количество общеобразовательных учреждений – 179
Средняя вместимость: 103 667 : 179 = 579 мест

В соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 норматив площади земельного участка на 1 учащегося при вместимости общеобразовательной школы 500-600 мест – 50 м2 

Норматив обеспеченности местами в общеобразовательных школах на 1000 человек – 99 мест 

Расчет:

Удельная площадь участков общеобразовательных учреждений составляет 5,0 м2/чел. 
(на 1 000 чел: 50 м2 ( 99 мест = 4 950 м2
 на 1 человека: 4 950 м2 ( 1 000 чел. = 5,0 м2/чел.

Расчет удельных площадей участков 

дошкольных образовательных учреждений

Исходные данные:

Численность детей в ДОУ – 49 402 чел.

Количество ДОУ – 208

Средняя вместимость – 49 402 : 208 = 238 мест
В соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 норматив площади земельного участка на 1 ребенка в ДОУ при вместимости более 100 мест – 35 м2
Норматив обеспеченности местами в ДОУ – 69-81 мест.

Расчет:

Удельная площадь участков дошкольных образовательных учреждений составляет:

- при охвате 85 % – 2,4 м2/чел.;
(на 1000 человек: 35 м2 ( 69 мест = 2 415 м2

 на 1 человека: 2 415 м2 ( 1 000 чел. = 2,4 м2/чел.)
- при охвате 100 % – 2,8 м2/чел.
(на 1000 человек: 35 м2 ( 81 место = 2 835 м2

 на 1 человека: 2 835 м2 ( 1 000 чел. = 2,8 м2/чел.)
Расчет удельной площади участков обслуживания 

Исходные данные:

В соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 размеры земельных участков на единицу измерения для объектов обслуживания на территории квартала (микрорайона) приведены в таблице 26.

Таблица 26
	Объекты обслуживания
	Единица

измерения
	Нормативы
микрорайона
	Размеры земельных 

участков на единицу 

измерения

	Предприятия торговли:

продовольственными товарами

непродовольственными товарами
	м2/1000 чел.

м2/1000 чел.
	70

30
	4

4

	Предприятия общественного питания
	мест/1000 чел.
	8
	20

	Предприятия бытового обслуживания
	мест/1000 чел.
	2
	200

	Аптеки 
	учреждение
	1
	0,3 га на 20 000 чел. или 150 м2 на 1000 чел.


Расчет:

Удельная площадь участков объектов местного значения, которые образуют систему обслуживания в квартале (микрорайоне), составляет 1,2 м2/чел., в том числе:
	- объекты торговли:

- продовольственными товарами    

- непродовольственными товарами
	4 м2 × 70 м2 = 280 м2

4 м2 × 30 м2 = 120 м2

	- объекты общественного питания
	20 м2 × 8 мест = 160 м2

	- объекты бытового обслуживания
	200 м2 × 2 места = 400 м2

	- аптеки 
	150 м2

	- прочие объекты
	100 м2

	Итого на 1000 человек:

              на 1 человека:
	1 210 м2

1,2 м2


5.2.24. Расчет удельных площадей элементов территории 

малоэтажной жилой застройки

Расчет удельных площадей участков общеобразовательных учреждений 

на территории малоэтажной жилой застройки
Исходные данные:

В соответствии с требованиями приложения 5 (Б) СП 30-102-99 норматив площади земельного участка на 1 учащегося – 16 м2 

Норматив обеспеченности местами в общеобразовательных школах на 1000 человек – 99 мест
Расчет:

Удельная площадь участков общеобразовательных учреждений на территории малоэтажной жилой застройки составляет 1,6 м2/чел.
(на 1000 человек: 16 м2 ( 99 мест = 1 584 м2 
 на 1 человека: 1 584 м2 ( 1 000 чел. = 1,6 м2/чел.)
Расчет удельных площадей участков дошкольных образовательных учреждений 
на территории малоэтажной жилой застройки
Исходные данные:

В соответствии с требованиями приложения 5 СП 30-102-99 норматив площади земельного участка на 1 воспитанника – 35 м2 

Норматив обеспеченности местами в ДОУ:

- при охвате 85 % – 69 мест на 1 000 человек;
- при охвате 100 % – 81 место на 1 000 человек.

Расчет:

Удельная площадь участков дошкольных образовательных учреждений на территории малоэтажной жилой застройки составляет:

- при охвате 85 % – 2,4 м2/чел.
(на 1000 человек: 35 м2 ( 69мест = 2 415 м2

 на 1 человека: 2 415 м2 ( 1 000 чел. = 2,4 м2/чел.)
- при охвате 100 % – 2,8 м2/чел.
(на 1000 человек: 35 м2 ( 81 место = 2 835 м2

 на 1 человека: 2 835 м2 ( 1 000 чел. = 2,8 м2/чел.)
Расчет удельной площади участков обслуживания 

Исходные данные:

В соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 размеры земельных участков на единицу измерения для объектов обслуживания на территории квартала (микрорайона) приведены в таблице 27.

Таблица 27
	Объекты обслуживания
	Единица

измерения
	Нормативы

микрорайона
	Размеры земельных 

участков на единицу 

измерения

	Предприятия торговли:

продовольственными товарами

непродовольственными товарами
	м2/1000 чел.

м2/1000 чел.
	70
30 
	4

4

	Предприятия бытового обслуживания
	мест/1000 чел.
	2
	200


Расчет:

Удельная площадь участков объектов местного значения, которые образуют систему обслуживания в квартале (микрорайоне) малоэтажной застройки, составляет              0,8 м2/чел., в том числе:

	- объекты торговли:

- продовольственными товарами    

- непродовольственными товарами
	4 м2 × 70 м2 = 280 м2

4 м2 × 30 м2 = 120 м2

	- объекты бытового обслуживания
	200 м2 × 2 места = 400 м2

	Итого на 1000 человек:

             на 1 человека:
	800 м2

0,8 м2


5.2.25. Расчет показателей плотности застройки 

участков производственных зон

Показатели плотности новой промышленной застройки приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 28
	Виды производственной застройки
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности 

застройки

	Промышленная 
	0,8
	2,4

	Научно-производственная
	0,6
	1,0

	Коммунально-складская
	0,6
	1,8


Примечания:

1. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.
IV
V

_1478600116.unknown

_1478600130.unknown

