АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОМСКА

Паспорт нестационарного торгового объекта № 428

(павильон, продовольственные и непродовольственные товары),

расположенного по адресу: улица Масленникова, дом 181.

| Утверждаю: Глава администрации Октябрьского административного округа города Омска ___________/__________________/ «_____» _______________20_____ |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского административного округа города Омска ___________/__________________/ «_____» _______________20_____ | СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского административного округа города Омска ___________/__________________/ «_____» _______________20_____ |

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

- Описание места размещения Павильон универсальный (продовольственные и непродовольственные товары) круглогодичного размещения площадью 12,25 кв.м. по адресу: ул. Масленникова, д. 181. - Место размещения объекта

РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Объект 3-го типа*: Размеры фасадов: Главный фасад (длина); Боковой фасад (ширина). Общие конструктивные элементы: # Ведомость отделки фасадов: Внешние элементы; Материал отделки элементов; Цветовое решение (колер); Примечание. Приставная площадка; Просечной нержавеющий лист. Цоколь; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7026. Стены; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7004; Не допускается применение кирпича, строительных блоков, профлиста, винилового сайдинга. Угловой декоративный элемент; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 9022. Окна; Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет; RAL 7011; Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное). Входная дверь на главном фасаде; Профиль ПВХ, алюминиевый профиль, стеклопакет; RAL 7011; Стекло витринное ударостойкое безосколочное (простое или тонированное). Входная дверь; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7004; Глухая одностворчатая. Козырек; Монолитный поликарбонат; Прозрачный или тонированный. Парапет; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7004. Крыша; Профнастил оцинкованный; RAL 7004; Не допускается применение шифера, металлочерепицы. Фриз; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7011; Для размещения рекламно-информационного оформления. Угловой элемент фриза; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7011. Нижний декоративный элемент; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7011. Дверной декоративный элемент; Сэндвич панели, панели «Alucobond»; RAL 7011. Примечание: * Постановление Администрации города Омска от 09.08.2018 № 812-п «Об утверждении требований к архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска ** номера колеров приняты по каталогу RAL CLASSIC;

РАЗДЕЛ 3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА*

*схема в формате 1:500 приобщена к бумажному экземпляру паспорта НТО