6

	
	Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска
от


№







ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейных объектов части территории планировочного элемента 10-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, расположенной по улице Новоалександровской в Советском административном округе города Омска 
I. Общие положения

Проект планировки части территории планировочного элемента 10-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, расположенной по улице Новоалександровской в Советском административном округе города Омска для размещения линейных объектов (далее – проект планировки территории) подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), а так же на основании распоряжения департамента архитектуры и градостроительства от 17 августа 2018 года № 568 «О подготовке документации по планировке части территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области». 
Документация разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных Приказом Министерства строительства жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 сентября 2008 года № 22-п, нормативов градостроительного проектирования Муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 22 марта 2017 года № 519.

Целями подготовки проекта планировки территории, как вида документации по планировке территории, являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства отдельных объектов, включая линейные объекты. 

II. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения линейного объекта 

Проектируемая территория расположена в Советском административном округе города Омска в северной части планировочного элемента 10-1, установленного Схемой планировочных элементов территории города Омска для разработки градостроительной документации в составе Генерального плана.
Территория в границах проектирования составляет 148,7 га.
Границами проектирования является улица Новоалександровская.

Протяженность улицы Новоалександровской в границах проекта планировки территории составляет 3663,21 км.

Ширина в красных линиях улицы Новоалександровской составляет 
от 33 до 62 м.

Ширина проезжей части улицы Новоалександровской – 6 м.

Число полос движения улицы Новоалександровской– 2.

Ширина тротуара – 1.5 м принята согласно таблице 5.8.2 Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа города Омска Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 22 марта 2017 года № 519 для улиц местного значения.

Общественный транспорт территории представлен автобусами, проходящими по улице Новоалександровской. Пешеходные переходы предусмотрены в районе расположения остановочных пунктов. 
В районе дома № 1 расположена отстойно-разворотная площадка общественного пассажирского транспорта. 

Интенсивность движения и состав транспортного потока по улице Новоалександровской определены в результате обследования в сентябре 2018 г. 
Интенсивность движения составляет 80 прив. авт./ч (в физических единицах – 75 авт./ч).

Пропускная способность улицы Новоалександровской – 2993 авт./ч.

Грузонапряженность улицы представлена грузовым транспортом,  необходимым для обеспечения жизнедеятельности микрорайона Новоалександровка. Транзитный грузовой транспорт отсутствует.
III. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Омской области, городского округа города Омска в Советском административном округе.

IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

В настоящем проекте планировке территории предусмотрено установление красных линий. 

Координаты характерных точек определены аналитическим методом, средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек не более 0,10 м. 
Перечень координат характерных точек установленных красных линий приводятся в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий (Приложение № 3.1).

V. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Настоящим проектом перенос (переустройство) линейных объектов в границах проектирования не предусмотрено.
VI. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения.

Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах автомобильных дорог общего пользования и в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.

Ширина технических зон определена в зависимости от диаметра сети: 

- самотечная канализация – 3 м в обе стороны от сети;

- напорная канализация – 5 м в обе стороны от сети;

- водопровод – 5 м в обе стороны от сети;

- электроснабжение – 1 м в обе стороны от сети;

- высоковольтная воздушная линия 110 кВ – 25 м в обе стороны от сети;

- теплоснабжение – 3 м в обе стороны от сети;

- газоснабжение – 2 м в обе стороны от сети;

- телекоммуникации – 2 м в обе стороны от сети.

VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
Отсутствует необходимость по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) от возможного негативного воздействия с размещением линейного объекта.

VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется в связи с отсутствием данных объектов в границах проектирования.
IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектная и строительная организации, выполняющие проектную документацию и строительство объектов, несут ответственность за соблюдение требований, связанных с охранной окружающей среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы.
X. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на проектируемой территории являются опасные метеорологические явления – сильный ветер, ливни, снегопады, град, грозы, сильные морозы, деформации грунта. Основным мероприятием по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера является соблюдение строительных норм и правил, учитывающих природные особенности рассматриваемой территории.

Потенциально опасные объекты на рассматриваемой территории отсутствуют и не планируются к размещению. Основным источником возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемой территории является авария на близлежащих потенциально опасных объектов. Ближайшие потенциально опасные объекты (и опасные вещества), при авариях которых рассматриваемая территория попадает в зону возможного воздействия от них:

- Тепловая электростанция (ТЭЦ-4) (диоксид серы, оксиды азота, угарный газ);
- Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» (хлор, аммиак, ацитонитрил, соляная кислота).

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, включают:

-соблюдение правил промышленной безопасности при аварийной остановке объекта и при отключении электрооборудования;

-использование системы оповещения;

-ознакомление персонала объекта с возможной опасностью при авариях на рядом расположенных объектах;

-проведение плановых учебно-тренировочных занятий по отработке и закреплению навыков действий в условиях химического заражения и оказанию помощи пострадавшим;

-создание на объекте необходимого запаса материально-технических средств.

На проектируемой территории защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют и их размещение проектом не предусматривается.

XI .Характеристики планируемого развития территории

Характеристики принятых проектом решений по планировке территории в обобщенном виде представлены в таблице «Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории». 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

	№ п/п
	Наименование показателей


	Единица 
изм
	Сущ./
план.
	Итого

	
	
	
	
	

	1
	Площадь проектируемой территории, в том числе:
	га
	план
	148,7

	1.1
	Площадь территории общего пользования
	га
	план
	148,7

	2
	Плотность застройки
	кв. м./га
	
	-


